Independent Work 2 (MATLAB)

Очереди и производительность: M/M/1 и M/M/c для серверов smart‑систем

General requirements

Общие требования:
1) Все расчёты и графики выполняются в MATLAB (script .m или Live Script .mlx).
2) Для каждой СР сдаётся: код (SRk_*.m), папка results_SRk_* (CSV/PNG/лог), мини‑отчёт (0.5–1.5 стр.).
3) Разделение train/test (если есть обучение) — по времени (без утечки).
4) Графики: подписи осей, единицы, легенда, пороги (SLO).

Goal

Понять, как очередь запросов влияет на задержки и нарушения SLA. Сравнить модель одного сервера (M/M/1) и кластера из c серверов (M/M/c).

Input data

Синтетический поток запросов: интенсивность λ(t) и времена обслуживания ~ Exp(μ). Параметры выбираете сами, но должны быть режимы “нормальный” и “перегрузка”.

Tasks

1. Смоделировать приход заявок (Poisson) и обслуживание (экспоненциальное).

2. Реализовать дискретно‑событийную симуляцию очереди FCFS для M/M/1 и M/M/c.

3. Построить зависимость среднего времени отклика от загрузки ρ = λ/(c·μ).

4. Найти “критическую” точку, где p95 резко растёт (эффект насыщения).

5. Сделать вывод: сколько серверов нужно, чтобы удержать SLO по p95.

Deliverables

Код: SR2_Queueing_Simulation_MM1_MMc.m

Артефакты: results_SR2_* (metrics.csv, plots/*.png, mini_report.txt)

Мини‑отчёт: графики meanRT/p95RT vs ρ + вывод по sizing.

Grading rubric

• Корректная симуляция очереди и режимов ρ<1 и ρ≈1 — 5 pts

• Графики зависимости задержки от загрузки, анализ p95 — 5 pts

• Вывод по sizing (подбор c под SLO) — 5 pts

Self-check questions

• Почему при ρ → 1 задержка растёт нелинейно?

• Чем отличается увеличить μ (ускорить сервер) от увеличить c (добавить реплики)?

• Что такое tail latency и как очередь её усиливает?