ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №6
РАБОТА 3

Быстрое преобразование Фурье (FFT)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

– Изучить назначение и принцип быстрого преобразования Фурье
– Освоить вычисление FFT в среде Python
– Сравнить ДПФ и FFT по вычислительной эффективности
– Исследовать влияние параметров сигнала на спектр
– Научиться анализировать спектр реальных сигналов

ОБРАЗНОЕ ВВЕДЕНИЕ

Дискретное преобразование Фурье можно сравнить с перебором всех возможных комбинаций.
FFT — это умный алгоритм, который разбивает задачу на части и решает её в разы быстрее.

Если ДПФ — это идти пешком,
то FFT — это ехать на скоростном поезде 🚄.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Быстрое преобразование Фурье (Fast Fourier Transform, FFT) — это эффективный алгоритм вычисления ДПФ, снижающий вычислительную сложность с O(N²) до O(N·log₂N).

Основные идеи FFT:
– разложение сигнала на чётные и нечётные отсчёты
– рекурсивная структура
– наиболее эффективно при N = 2ᵏ

FFT широко применяется в:
– цифровой связи
– радиолокации
– обработке изображений
– аудио- и видеосистемах

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Подготовка среды

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

Задание 2. Формирование тестового сигнала

Создадим сигнал с несколькими гармониками.

fs = 1000
t = np.arange(0, 1, 1/fs)

x = np.sin(2 * np.pi * 50 * t)
x = x + 0.7 * np.sin(2 * np.pi * 120 * t)
x = x + 0.3 * np.sin(2 * np.pi * 300 * t)

plt.plot(t[:200], x[:200])
plt.xlabel("Время, с")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Фрагмент сигнала во временной области")
plt.grid()
plt.show()

Задание 3. Вычисление FFT

N = len(x)

X = np.fft.fft(x)

freq = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)

Задание 4. Амплитудный спектр

ampl = np.abs(X) / N

plt.stem(freq[:N//2], ampl[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Амплитуда")
plt.title("Амплитудный спектр (FFT)")
plt.grid()
plt.show()

Задание 5. Фазовый спектр

phase = np.angle(X)

plt.stem(freq[:N//2], phase[:N//2])
plt.xlabel("Частота, Гц")
plt.ylabel("Фаза, рад")
plt.title("Фазовый спектр (FFT)")
plt.grid()
plt.show()

Задание 6. Сравнение времени ДПФ и FFT

Определим простейшую реализацию ДПФ.

def dft(x):
N = len(x)
X = np.zeros(N, dtype=complex)
for k in range(N):
for n in range(N):
X[k] += x[n] * np.exp(-2j * np.pi * k * n / N)
return X

Измерение времени:

N_test = 256
x_test = np.random.rand(N_test)

start = time.time()
X_dft = dft(x_test)
time_dft = time.time() - start

start = time.time()
X_fft = np.fft.fft(x_test)
time_fft = time.time() - start

print("Время ДПФ:", time_dft, "сек")
print("Время FFT:", time_fft, "сек")

Задание 7. Влияние длины сигнала (степени двойки)

N1 = 1024
N2 = 1000

x1 = np.random.rand(N1)
x2 = np.random.rand(N2)

t1 = time.time()
np.fft.fft(x1)
t1 = time.time() - t1

t2 = time.time()
np.fft.fft(x2)
t2 = time.time() - t2

print("FFT при N = 1024:", t1, "сек")
print("FFT при N = 1000:", t2, "сек")

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

FFT позволяет получить спектр сигнала значительно быстрее по сравнению с прямым вычислением ДПФ. Алгоритм особенно эффективен при длине сигнала, равной степени двойки. Амплитудный и фазовый спектры позволяют выявить частотный состав сложных сигналов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- В чём отличие FFT от ДПФ?

- Почему FFT работает быстрее?

- Почему желательно выбирать N = 2ᵏ?

- Где на практике используется FFT?

- Что показывает фазовый спектр?