ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.

Цепи постоянного тока

Цель работы: опытным путем проверить основные законы для цепи постоянного тока со смешанным соединением приемников электрической энергии.

Основные теоретические положения

Важнейшим электрическим явлением является электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц (электронов). Для существования тока необходимо наличие электрической цепи.

Электрическая цепь - это замкнутый путь для тока, состоящий из источников электрической энергии, приемников электрической энергии, соединительных проводов, коммутационных устройств, измерительных приборов.

Источник преобразует в электрическую энергию любой другой вид энергии. Приемник - преобразует электрическую энергию в любой нужный потребителю вид энергии.

Для расчета неразветвленных электрических цепей применяется закон Ома.

Закон Ома для электрической цепи, содержащей источник ЭДС (рис. 1.1): ток прямо пропорционален ЭДС источника и обратно пропорционален суммарному сопротивлению всей цепи:

Закон Ома для участка цепи:

Ток, протекающий по сопротивлению R1 , пропорционален напряжению U1, действующему на данном участке, и обратно пропорционален его сопротивлению.

Для расчета разветвленных цепей применяют два закона Кирхгофа, называемые также правилами Кирхгофа. Оба закона установлены на основании многочисленных опытов и являются следствием закона сохранения энергии.

В соответствии с первым законом Кирхгофа алгебраическая сумма токов в точке разветвления электрической цепи равна нулю (рис. 1.2):

По второму закону Кирхгофа алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре равна алгебраической сумме напряжений и падений напряжения в этом контуре электрической цепи (рис. 1.3).

При составлении уравнений для расчета в соответствии с указанными законами необходимо учитывать, каким способом соединены элементы рассматриваемой электрической цепи.

При последовательном соединении по всем элементам электрической цепи протекает один и тот же ток (рис. 1.4).

Параллельным соединением элементов (ветвей) цепи называется такое, при котором все эти элементы находятся под одним и тем же напряжением (рис. 1.5).

При смешанном соединении потребителей электрической энергии, одна часть потребителей соединена параллельно, а другая - последовательно.

Методические указания по выполнению работы

1. Собрать на рабочем поле экрана электрическую цепь постоянного тока (рис. 1.6) при разомкнутом ключе.

Рис.1.6. Схема цепи

2. Задать параметры элементов цепи согласно варианту (табл. 1.1).

3. Записать в таблицу 1.2 показания приборов.

4. Рассчитать значения токов в ветвях схемы и напряжения на участках цепи и записать их значения в таблицу 1.2. Расчетные значения должны совпасть с показаниями приборов.

Расчет цепи выполнить, используя закон Ома:

4.1 Определить эквивалентное сопротивление цепи:

4.2 Определить ток в неразветвленной части цепи I:

4.3 Определить напряжения UR1  и UR2 . Напряжения UR1  и UR2 равны, так как элементы R1 и R2 включены параллельно.

4.4 Определить напряжения UR3  и UR4 . UR3 = 0, так как в ветви с сопротивлением R3 обрыв.

4.5 Определить токи в ветвях схемы:

IR3 = 0, так как в ветви с сопротивлением R3 обрыв;

4.6 Проверить выполнение законов Кирхгофа:

Первый закон Кирхгофа:

Второй закон Кирхгофа:

4.7 Записать уравнение баланса мощностей.

5. Замкнуть ключ, подключив в схему резистор R3. Записать в таблицу 2 показания приборов.

6. Рассчитать значения токов в ветвях схемы и напряжения на участках цепи и записать их значения в таблицу 2 при замкнутом ключе. Расчетные значения должны совпасть с показаниями приборов.

Расчет цепи выполнить, используя закон Ома:

6.1 Определить эквивалентное сопротивление цепи:

6.2 Определить ток в неразветвленной части цепи /:

6.3 Определить напряжения UR1  и UR2. Напряжения UR1  и UR2 равны, так как элементы R1 и R2 включены параллельно.

6.4 Определить напряжения UR3 и UR4. Напряжения UR3 и UR4  равны, так как элементы R3 и R4 включены параллельно.

6.5 Определить токи в ветвях схемы:

6.6 Проверить выполнение законов Кирхгофа:

Первый закон Кирхгофа:

Второй закон Кирхгофа:

6.7 Записать уравнение баланса мощностей.

7. Заменить источник ЭДС на схеме источником тока (рис. 1.7).

Рис.1.7. Схема цепи

Снять показания приборов при разомкнутом и замкнутом ключе. Занести данные в таблицу 1.3. Рассчитать схему при разомкнутом и замкнутом ключе, используя закон Ома. Проверить выполнение законов Кирхгофа. Записать уравнение баланса мощностей.

Контрольные вопросы

1. Написать формулы для расчета сопротивления цепи постоянного тока при последовательном и параллельном соединении сопротивлений.

2. Сформулировать закон Ома для участка цепи и для замкнутого контура.

3. Сформулировать первый и второй законы Кирхгофа, объяснить правила знаков.

4. Дать определение источника ЭДС и источника тока.

5. Дать определение мощности электрической цепи. Сформулировать уравнение баланса мощностей.