Планы лабораторных занятий

Лабораторная работа №1  -  Определение географических, прямоугольных координат.

Задание: 1. По учебной карте М1:10000 определить географические и прямоугольные координаты точек А и В.

2. По заданным прямоугольным координатам Х, У нанести точку С на карту.

3. По заданным географическим координатам λ, φ нанести точку D на карту.

Методические рекомендации: Прямоугольные координаты X,Y точки определяют с помощью километровой сетки. Для определения долготы  точки необходимо, пользуясь минутной рамкой карты, провести на карте перпендикуляры к ближайшим к точке западному или восточному меридиану и для определения широты А точки провести перпендикуляры к  ближайшим к точке южной и северной параллели.

Контрольные вопросы.

1) Какие координаты называются географическими и как обозначаются?

2) Какие координаты называются прямоугольными и как обозначаются?

3) Как определяются географические координаты точек на карте?

4) Как определяются прямоугольные координаты точек на карте?

5) Какая разница прямоугольных координат в геодезии и в математике?

Лабораторная работа №2 - Масштабы

Задание: Даны горизонтальные проложения линий на местности.  Найти их длину на плане по численному масштабу (таблица 4.1).

Таблица 4.1

| Номер варианта | Длина линии местности, м | Численный масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 146,7; 227,8; 456,7 | 1:10000; 1:5000 |
| 2 | 1286,7; 545,0; 900,0 | 1:25000; 1:50000 |
| 3 | 2265,0; 946,8; 1547,6 | 1:10000; 1:25000 |
| 4 | 2300,0; 4780,0; 3460,0 | 1:200000; 1:5000 |
| 5 | 9000,0; 11600,0; 13600,0 | 1:100000; 1:500000 |
| 6 | 15250,0; 1224,0; 9250,0 | 1:500000; 1:5000 |
| 7 | 545,5; 535,6; 775,5 | 1:5000; 1:25000 |
| 8 | 1165,8; 793,4; 645,6 | 1:10000; 1:25000 |
| 9 | 145,6; 252,6; 184,5 | 1:10000; 1:2000 |
| 10 | 2324,4; 1345,0; 745,6 | 1:10000; 1:2000 |

2.Даны отрезки  на плане в масштабе. Найти их горизонтальные проложения в натуре  (таблица 4.2).

Таблица 4.2

| Номер варианта | Длина линии на плане,см | Численный масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 66,8; 74,4; 115,8 | 1:2000 |
| 2 | 25,5; 16,4; 33,8 | 1:500 |
| 3 | 50,5; 72,4; 78,5 | 1:1000 |
| 4 | 140,6; 215,5; 200,6 | 1:5000 |
| 5 | 55,4; 130,4;140,5 | 1:2000 |
| 6 | 79,6; 148,4; 210,2 | 1:2000 |
| 7 | 5,8; 6,6; 9,4 | 1:100 |
| 8 | 31,6; 20,5; 35,5 | 1:500 |
| 9 | 12,6; 19,6; 24,6 | 1:500 |
| 10 | 8,5; 13,5; 17,5 | 1:500 |

3.По численному масштабу построить соответствующий ему линейный масштаб и отложить расстояния (таблица 4.3).

Таблица 4.3

| Номер варианта | Длина линии на местности, м | Численный масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 130,6; 176,6;220,4 | 1:2000 |
| 2 | 7,6; 13,7; 17,6 | 1:200 |
| 3 | 85,8; 69,6; 128,6 | 1:2000 |
| 4 | 34,8; 55,5; 47,2 | 1:500 |
| 5 | 13,5; 27,8; 8,3 | 1:200 |
| 6 | 84,8; 132,6; 166,8 | 1:2000 |
| 7 | 7,9; 17,9; 13,6 | 1:200 |
| 8 | 13,6; 27,4; 44,6 | 1:500 |
| 9 | 37,6; 76,4; 130,4 | 1:1000 |
| 10 | 9,2; 18,6; 13,4 | 1:200 |

4.По численному масштабу построить соответствующий ему поперечный масштаб и отложить расстояния (таблица 4.4).

Таблица 4.4

| Номер варианта | Длина линии на местности, м | Численный масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 130,6; 210,6; 77,6 | 1:5000 |
| 2 | 105,6; 179,4; 124,4 | 1:2000 |
| 3 | 6,6; 9,7; 8,6 | 1:500 |
| 4 | 35,5; 49,4; 69,6 | 1:1000 |
| 5 | 9,2; 18,6; 11,4 | 1:200 |
| 6 | 3,4; 3,6; 4,6 | 1:100 |
| 7 | 5,9; 6,6; 9,4 | 1:100 |
| 8 | 7,3; 5,8; 4,9 | 1:100 |
| 9 | 7,9; 17,6; 10,6 | 1:200 |
| 10 | 89,8; 67,6 138,6 | 1:2000 |

5.Определить точность поперечного масштаба.

Методические рекомендации: Для выполнения данного задания использовать численный, линейный и поперечные масштабы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое масштаб?

2. Какие бывают масштабы?

3. Как отложить горизонтальные проекции на плане?

4. Как определяют расстояния между пунктами по плану?

5. Что такое точность масштаба?

Лабораторная работа №3 – Устройство теодолита. Поверки и юстировки теодолита. Снятие отсчета

Задание: 1. Рассказать устройство теодолита и взять отчет.  2. Выполнить поверки и юстировки теодолита.

Методические рекомендации: Перпендикулярность оси уровня к оси вращения теодолита

Пузырёк уровня отклонился на_________________________ деления

Исправление произведено__________________________________________

Б). Перпендикулярность визирной оси к оси вращения зрительной трубы (коллимационная ошибка)

| №№ визирных точек | Отсчёты по горизонтальному кругу |  | Коллимационная ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КП | КЛ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

С= (КЛ- КП ±1800 ) / 2;

С  2t, где t – точность отсчёта по теодолиту.

#### Исправлено чем и как?

В) Правильность установки сетки нитей

А

а1

а2

Если отрезок а1а2 – не выходит из биссектора сетки нитей, условие выполнено

Г) Перпендикулярность оси вращения трубы к оси вращения теодолита

## Контрольные вопросы

1.  Что означает шифр теодолита 2Т30?

2.  Какие операции выполняют для приведения теодолита в рабочее положение?

3.  Какая часть теодолита применяется для фокусировки, для точного наведения биссектора сетки нитей на наблюдаемый предмет?

4.  Чему равна величина коллимационной ошибки в теодолите 2Т30?

5.  Как выполняется поверка перпендикулярности оси уровня к оси вращения теодолита.

Лабораторная работа №4 - Вычисление ведомости координат теодолитного хода

Задание:  Увязать углы замкнутого теодолитного хода. Вычислить дирекционные углы и румбы теодолитного хода. Вычислить приращение координат. Вычислить координаты вершин теодолитного хода. Построить теодолитный ход по координатам его вершин.

Методические рекомендации: В теодолитном ходе измерены длины всех сторон, а на каждой вершине измерен правый по ходу горизонтальный  угол. Измерение углов выполнялось оптическим теодолитом 2Т30 с точностью отсчёта по шкаловому микроскопу 0,5/. Координаты исходного пункта и исходного дирекционного угла выбирают согласно порядковому номеру студента из таблицы.

2. Вычислить координаты точек диагонального теодолитного хода используя данные таблицы, и ведомости координат диагонального хода.

Данные к заданию теодолитной съемке

| Порядковый номер студента | Дирекционный угол стороны 1-2 | Координаты начальной точки |  | Порядковый номер студента | Дирекционный угол стороны 1-2 | Координаты начальной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 | У1 |  |  | Х1 | У1 |
| 1 | 110î12/ | 210,00 | 790,00 | 19 | 110î30/ | 700,00 | 200,00 |
| 2 | 120î15/ | 120,00 | 880,00 | 20 | 118î52/ | 790,00 | 210,00 |
| 3 | 111î13/ | 310,00 | 790,00 | 21 | 110î42/ | 880,00 | 120,00 |
| 4 | 131î22/ | 420,00 | 850,00 | 22 | 121î35/ | 850,00 | 410,00 |
| 5 | 111î32/ | 510,00 | 990,00 | 23 | 133î12/ | 990,00 | 510,00 |
| 6 | 181î15/ | 220,00 | 880,00 | 24 | 141î45/ | 890,00 | 520,00 |
| 7 | 111î20/ | 210,00 | 890,00 | 25 | 160î50/ | 900,00 | 300,00 |
| 8 | 122î43/ | 105,00 | 900,0 | 26 | 214î10/ | 880,00 | 200,00 |
| 9 | 122î12/ | 310,00 | 800,00 | 27 | 114î22/ | 990,00 | 420,00 |
| 10 | 130î25/ | 300,00 | 900,00 | 28 | 150î12/ | 810,00 | 290,00 |
| 11 | 140î30/ | 200,00 | 990,00 | 29 | 170î15/ | 500,00 | 205,00 |
| 12 | 173î30/ | 205,00 | 780,00 | 30 | 140î18/ | 900,00 | 210,00 |
| 13 | 114î42/ | 510,00 | 890,00 | 31 | 150î30/ | 820,00 | 690,00 |
| 14 | 114î35/ | 400,00 | 610,00 | 32 | 151î50/ | 920,00 | 480,00 |
| 15 | 144î12/ | 410,00 | 890,00 | 33 | 119î12/ | 850,00 | 210,00 |
| 16 | 115î02/ | 200,00 | 910,00 | 34 | 110î45/ | 850,00 | 420,00 |
| 17 | 105î22/ | 200,00 | 400,00 | 35 | 160î54/ | 750,00 | 320,00 |
| 18 | 115î10/ | 650,00 | 840,00 | 36 | 120î32/ | 650,00 | 220,00 |

3. Ведомость вычисления координат выдаст преподаватель.

Контрольные вопросы

1.  В какой последовательности уравнивают углы при обработке теодолитного хода?

2.  Как распределяется угловая невязка при замкнутом теодолитном ходе?

3.  Как распределяется угловая невязка при диагональном теодолитном ходе?

4.  В какой последовательности уравнивают приращения координат при обработке теодолитного хода?

5. Как распределяется линейная невязка?

Лабораторная работа №5 – Устройство нивелира.

Задание:  1. Изучите устройство нивелира НВ, Н-3. Напишите названия  пронумерованных на рисунке 1 частей нивелира.

1.______________________________     2.____________________________

3.______________________________     4.____________________________

5.______________________________     6.____________________________

7.______________________________     8.____________________________

9.______________________________     10.___________________________

11._____________________________     12.___________________________

2. Изобразите нивелирную рейку в поле зрения нивелира.

3. Произведите отсчёты по трём нитям сетки, запишите их рядом с рисунком 2

4. Выполнить поверки и юстировки нивелира Н-3. Дать их краткое описание.

Методические рекомендации: А) Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения прибора.

Б)  Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси нивелира.

В) Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня (главное условие).

Контрольные вопросы

1.  Что означает шифр теодолита Н3?

2.  Какие операции выполняют для приведения нивелира в рабочее положение?

3.  Какая часть нивелира применяется для фокусировки, для точного наведения биссектора сетки нитей на наблюдаемый предмет?

4.  Укажите типы нивелиров: а) по способу приведения визирного луча в горизонтальное положение, б) по точности.

5.  Назовите главное условие нивелира с цилиндрическим уровнем?

6. Каков порядок работы при установке нивелира в рабочее положение?

Лабораторная работа №6 - Обработка журнала геометрического нивелирования.

Задание: Выполнить обработку журнала технического нивелирования: вычислить превышения между связующими точками; вычислить последовательно отметки всех связующих точек хода, выполнить контрольные вычисления; вычислить отметки промежуточных точек  через горизонт инструмента; вычислить отметки связующих и промежуточных точек.

Методические рекомендации: Записанные в журнале отсчеты по нивелирным рейкам и вычисляемые по этим отсчетам превышения являются общими для всех студентов.

Отметка репера № 25 задается преподавателем. Отметку репера № 26 берется на 2.101 м меньше отметки репера № 25.

Журнал технического нивелирования

| Но-мера стан-ций | Номе-ра нивелируем. Точек | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышения, мм |  |  |  | Горизонт инстру-мента ГИ, м | Отметки Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задние | Перед-ние | проме-жуточ-ные | Вычисленные |  | Средние |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Рп.25 | 1582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6266 |  |  |  | 0104 |  | 0103 |  |  |
|  | ПК 0 |  | 1684 |  |  | 0102 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6370 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 0 | 1406 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1 |  | 2311 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1 | 1089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +44 |  |  | 0307 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2-П+6 |  |  | 2685 |  | 1410 |  | 1411 |  |  |
| 3 | ПК2-П+20 |  |  | 0397 |  | 1412 |  |  |  |  |
|  | ПК2-Л+14 |  |  | 1931 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2-Л+20 |  |  | 0639 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 2 |  | 2501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Постронич-ный контроль |  | 22206 | 27044 |  | 0 | 4838 | 0 | 2419 |  |  |
|  |  | -4838 |  |  |  | 4838 |  |  |  |  |
|  |  | -241- |  |  |  | 2419 |  | 2419 |  |  |

| Но-мера стан-ций | Номе-ра нивелируем. Точек | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышения, мм |  |  |  | Горизонт инстру-мента ГИ, м | Отметки Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задние | Перед-ние | проме-жуточ-ные | Вычисленные |  | Средние |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ПК 2 | 0908 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +56 |  | 2517 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +56 | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +70 |  |  | 2990 |  |  |  |  |  |  |
|  | +91 |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 |  | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПК 4 |  | 1712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 4 | 2342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 7026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 |  | 0741 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5425 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 | 1517 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рп.26 |  | 1619 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6302 |  |  |  |  |  |  |  |
| Постронич-ный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общий контроль по ходу                                                                     hср. =             hт =

fh =

fh доп.= 50 мм L

Контрольные вопросы

1.  Дайте определение терминов «отметка», «превышение», «горизонт инструмента».

2. Чему равна допустимая невязка технического нивелирного хода?

3.  Как вычисляется невязка превышений?

4. Как вычисляются отметки связующих точек?

5. Как вычисляются отметки промежуточных точек?

Лабораторная работа №7 – Построение продольного профиля трассы

Задание: Построить продольный профиль по данным журнала технического нивелирования.

Методические рекомендации: горизонтальный масштаб 1: 5000, вертикальный 1: 500.

Отметку условного горизонта выбирают в зависимости от фактических отметок. Она должна быть кратной 10  и такой, чтобы самая низкая линия профиля отстояла от линии условного горизонта не ближе чем на 4 см.

Исходные данные

1. Журнал технического нивелирования (лаборат. работа №11. Обработка журнала технического нивелирования ).

2. Румб первоначального направления трассы (для всех студентов) –СВ: 4850;

Значение первого правого угла поворота трассы: угол 1 прав. = 3545 (для всех студентов);

Значение второго (левого)  угла поворота: к 5020 прибавить число градусов, равное количеству букв в фамилии студента.

3. Данные для нанесения на продольный профиль проектной линии:

на ПК 0 запроектирована насыпь высотой 0, 50 м;

на участке от ПК 0 до точки ПК 1 +80 уклон проектной линии  i =- 0.020;

на участке от точки ПК 1 + 80 до ПК 4 – горизонтальная площадка i = 0.000;

на последнем участке трассы от ПК 4 до ПК 5 уклон i = +0.015.

Контрольные вопросы

1. Объясните понятие: трасса сооружения?

2.  Что такое пикетаж?

3. Какой порядок работы при построении продольного профиля трассы?

4. Как вычислить проектные и фактические отметки?

5. Когда возникают точки нулевых работ и как вычислить расстояние от этих точек до пикетов?