Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП)

Самостоятельная работа студентов, обучающихся под руководством преподавателя (СРСП), проводится во внеаудиторное время в соответствии с перечнем работ.

| № | Задание | Форма проведения | Методические рекомендации | Рекомендуемая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение дирекционного угла, истинных и магнитных азимутов, высот точек. | Работа с учебной картой | На учебной карте определить дирекционный угол, истинный и магнитный азимут между двумя точками, и их высоты. Использовать рекомендуемую литературу и лекционный материал | осн. 4 [25 - 26] |
| 2 | Измерение горизонтальных, вертикальных углов теодолитом 4Т30П. Его поверки и юстировки. | Работа по учебном полигоне | Между двумя произвольными точками на местности измерить угол одним полным приёмом. Выполнить поверки и юстировки при этом использовать рекомендуемую литературу и лекционный материал | осн. 4 [128 - 134] |
| 3 | Построение профиля по карте, изучение условных знаков по карте | Работа с картой | Описать рельеф местности по учебной карте и выделить масштабные, внемасштабные, площадные условные знаки | осн. 4 [43 - 50] |
| 4 | Снятие отсчёта по рейке нивелиром. Его поверки и юстировки. |  | При выполнении поверок и юстировок нивелира использовать рекомендуемую литературу и лекционный материал | осн. 4 [242 - 244] |
| 5 | Геометрическое нивелирование из середины. | Работа на учебном полигоне | Выполнить геометрическое нивелирование из середины на учебном полигоне. | осн. 4 [246 - 259] |
| 6 | Составление краткого топографического описания участка карты или плана. | Письменная работа | По учебной карте составить письменное топографическое описание участков карты. | осн. 4 [45 - 51] |
| 7 | Построение горизонталей методом интерполирования. | Графическая работа | Использовать рекомендуемую литературу и лекционный материал | осн. 4 [50 - 51] |
| 8 | Уклоны. Построение графика заложений. | Решение задачи. Графичес. офомл. | Между двумя пунктами определить уклон. Для этого необходимо определить расстояние между пунктами и превышение. | осн. 4 [56 - 61] |
| 9 | Изучение условных знаков. | Письменная работа | Письменно описать какие условные знаки использованы на учебной карте. | осн. 4 [43 - 45] |
| 10 | Измерение горизонтального угла и расстояния. | Работа с инструментом. | Измерить при помощи теодолита 4Т30П горизонтальный угол в одним полным приёмом, а по рейке расстояние использовать дальномерные нити теодолита. | осн. 4 [128 - 133] |
| 11 | Измерение вертикального угла. | Работа с инструментом. | Измерить при помощи теодолита 4Т30П вертикальный угол и определить место нуля. Вычислить угол наклона. | осн. 4 [133 - 134] |
| 12 | Съёмка подробностей. Камеральные работы. | Графические работы | На теодолитный ход нанести съёмку подробностей выполненную методом перпендикуляров, полярным способом, способом угловой засечки. | осн. 4 [166 - 172] |
| 13 | Камеральные работы при тахеометрической съёмке. | Вычислительные работы | Вычислить ведомость тахеометрической съёмки. При этом использовать рекомендуемую литературу и лекционный материал | осн. 4 [198 - 210] |
| 14 | Нивелирование по квадратам. | Полевые работы. | На учебном полигоне разбить сетку квадратов со стороной 20 м. Провести нивелирование по квадратам. | осн. 4 [265 - 267] |
| 15 | Камеральные работы по определению объёма земляных работ. | Вычислительные работы | Использовать рекомендуемую литературу и лекционный материал | осн. 4 [265 - 267] |

- Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов (СРС)

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной нагрузки, направленный на  самостоятельное выполнение дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в процессе углубленного изучения тем лекционного материала, подготовки к выполнению лабораторных работ.

| № | #### Задания | #### Методические рекомендации | #### Рекомендуемая литература |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Написание реферата на тему: «История развития геодезии» | При написании автореферата использовать ресурсы Интернет, журнал «Геодезия и картография», рекомендуемую литературу. | #### осн. 4 [4 - 10] |
| 2 | #### Написание реферата «Изображение земной поверхности на плоскости» | При написании автореферата использовать ресурсы Интернет, журнал «Геодезия и картография», рекомендуемую литературу. | #### осн. 4 [12 - 17] |
| 3 | #### Изучение приборов для ориентирования на местности (буссоль, компас) | Изучить устройство буссоли, компаса. Составить краткую аннотацию. |  |
| 4 | #### Решение прямой, обратной геодезических задач. | 1) Даны координаты точки - 1, длина стороны 1-2, дирекционный угол 1-2. Вычислить координаты точки 2. 2) Даны координаты точки А и В, Вычислить расстояние АВ, дирекционный угол АВ. | #### осн. 4 [31 - 32] |
| 5 | #### Описать основные формы рельефа | По учебной карте описать рельеф местности. | #### осн. 4 [45 - 50] |
| 6 | Составление таблицы технических характеристик государственных #### геодезических сетей 1,2,3 и 4 классов. | В таблице указать основные технические характеристики государственной геодезической сети. | #### осн. 4 [86 - 100] |
| 7 | #### Изучить устройство планиметра. | Используя конспекты лекционного материала, рекомендуемую литературу изучить устройство планиметра и научиться пользоваться им. | #### осн. 4 [65 - 72] |
| 8 | Определить площадь участка местности на карте механическим способом. | Используя планиметр, вычислить площадь участка, указанного на учебной карте М 1: 10 000 | осн. 4 [65 - 72] |
| 9 | Изучить устройства теодолита 4Т30П | Используя рекомендуемую литературу, лекционный материал, прилагаемый паспорт на прибор изучить его устройство и выполнить поверки. | осн. 4 [119 - 122] |
| 10 | Измерить горизонтальный угол одним полным приёмом. | На учебном полигоне при помощи теодолита 4Т30П измерить горизонтальный угол одним полным приёмом. Заполнить журнал для измерения горизонтальных углов. | осн. 4 [129 - 132] |
| 11 | Изучить устройство нивелира. | Используя рекомендуемую литературу, лекционный материал, прилагаемый паспорт на прибор изучить его устройство и выполнить поверки. | осн. 4 [239 - 242] |
| 12 | #### Определить превышения между двумя заданными точками. | На учебном полигоне разбить отрезок в 30 м, затем выполнить нивелирование из середины. Определить превышение одной точки над другой. | #### осн. 4 [249 - 250] |
| 13 | Проведение поверок и юстировок теодолита 4Т30П | Выполнить поверки и юстировки теодолита 4Т30П. Письменно подготовить краткую аннотацию. | осн. 4 [122 - 128] |
| 14 | Проведение поверок и юстировок нивелира Н – 3 | Выполнить поверки и юстировки нивелира Н-3. Письменно подготовить краткую аннотацию. | осн. 4 [242 - 244] |
| 15 | Выполнить тригонометрическое нивелирование. | Тригонометрическое нивелирование выполнить при помощи теодолита 4Т30П. При этом измерить горизонтальный угол, вертикальный угол, найти место нуля вертикального круга, измерить расстояние. Заполнить журнал. | осн. 4 [265 - 267] |