ЛЕКЦИЯ 12

1.2. Структура системы управления ГАТС

Система управления ГАТС. Задача – непрерывный контроль состояния ГАТС и выработка новой производственной программы в соответствии с фактическим ходом производства.

- подсистема технического управления ГАТС. Задача – управление геометрической и технологической информацией (обеспечивает требуемое и надежное формообразование.

- подсистема организационного управления. Задача – реализация управления всем производственным процессом одновременного изготовления различны деталей внутри системы. Координация процесса во времени.

Функции подсистемы технического управления:

- числовое программное управление приводами обрабатывающего оборудования.

- автоматическая настройка и перенастройка систем СПИД отдельных станков САН;

- адаптивное управление обработкой на станках САУ

- режимами резания t, s, V;

- силовыми параметрами резания ; Мкр, Рz;

- тепловыми параметрами резания: ;

техническое диагностирование элементов системы ГАТС, обеспечивающих требуемое формообразование:

- контроль готовности станка к работе;

- оперативная цикловая диагностика;

- оперативная узловая диагностика;

- специальные метолы диагностики;

- диагностика по результатам обработки.

Функции подсистемы организационного управления:

- учет и контроль состояния деталей и заготовок;

- управление материальным потоком заготовок, готовых деталей, инструмента, приспособлений (т.е. диспетчирование);

- оптимизация маршрута обработки по сложившейся ситуации;

- накопление и редактирование библиотеки управляющих программ;

- управление работой ТНС, КИС и ВС;

- учет и контроль хода технологических процессов внутри ГАТС.

В настоящее время существуют две системы управления производством:

- централизованная;

- децентрализованная;

Централизованная система управления требует обязательного управления производством сверху вниз, т.е. когда принятое решение на верхнем уровне передается следующему нижнему уровню, а выработанная на нижнем уровне решение подлежит утверждению следующего верхнего уровня. С переходом на более нижние уровни объем информации различных показателей растет; при этом решения, принятые на более высоком уровне, накладывают ограничения на действия и инициативу более низкого уровня управления. Такое строго иерархическое управление часто не бывает оптимальным при изменении производственного процесса и ограничивает гибкость производства.

Такое многоуровневое управление не обеспечивает постоянный контроль верхним уровнем за непрерывно меняющимися ситуациями на нижнем уровне. Слишком большая дистанция прохождения команд и рапортов об их исполнении. Поэтому чисто вертикальное разделение управления не приемлемо для гибкого производства, т.е. необходимо решение всех вопросов управления производством вести еще и по горизонтали. Такая система управления позволяет обмениваться информацией через центральные банки данных по вертикали и горизонтали, что обеспечивает хорошее техническое взаимодействие и быстрое решение в рамках своей компетенции и обеспечивает лучшее выполнение распоряжений, принятых решений соответствующего вышестоящего уровня по каждой вертикальной связи.

Например, решение проблемы нетехнологичности детали с точки зрения автоматизации сборки требует участия персонала ГПС сборки, ГПС механообработки, заготовительных ГПС и отдела технической подготовки производства. В условиях ГАП принятое решение о пересмотре конструкций детали реализуется практически немедленно, не дожидаясь очередного пересмотра конструкции всего изделия. Этому содействует вертикальная и горизонтальная связь ГПС, САПР и АСУТПП.

Объем информации сейчас очень велик, поэтому своевременная ее обработка ведется с помощью ЭВМ.

Первые поколения ГПС работают по принципу иерархического управления с помощью ЭВМ, т.е. централизованного управления. В настоящее время широкое распространение получило децентрализованное управление.

Если при централизованном управлении структура управления представляет собой пирамиду, вытянутую по высоте (рис. 12.1 а), то при децентрализованном управлении вершина пирамиды приближается к основанию пирамиды, а основание пирамиды значительно расширяется, т.е. в то же время уменьшается количество уровней управления по вертикали, и увеличивается связь по горизонтали (рис. 12.1 б).

Рис. 12.1. Структура управления производством: а – централизованная; б – децентрализованная.

12.1. Программное управление технологическим оборудованием ГПС

В международной практике приняты следующие обозначения систем ЧПУ:

NC(ЧПУ) – числовое программное управление.

HNC – разновидность устройства ЧПУ с заданием программы оператором с пульта с помощью клавиши, переключателей и т.д.

SNC – устройство ЧПУ, имеющее память для хранения всей управляющей программы;

CNC – автономное управление станком с ЧПУ, содержащее мини-ЭВМ или процессор;

DNC – групповое управление станками от общей ЭВМ.

Перечисленные системы можно разделить на две группы:

- с постоянной структурой с вводом программы от перфоленты, магнитной ленты или с клавиш (типа NC, HNC)

- с переменной структурой, у которых основные алгоритмы работы задаются программно и могут изменяться (типа SNC, CNC, DNC). Устройства классов SNC и CNC построены на основе мини-ЭВМ.

12.1.1. Система CNC

В зависимости от назначения системы типа CNC можно разделить на:

- системы, в которых управляющие алгоритмы заданы заранее;

- системы, в которых возможно программирование управляющих алгоритмов по желанию пользователя.

Преимущество CNC-систем – возможность использовать одну и ту же систему управления для различного оборудования (в частности, для станков и ПР).

В CNC-системах ЭВМ передаются функции по расшифровке данных управления, ввода в память, заполнения в буферной памяти, сравнения, вычисления и т.д.

В этой системе имеется минимум одна ЭВМ. Центральным узлом обработки данных является микропроцессор, который соединяется через блоки ввода – вывода с объектом управления. Диалог с оператором ведется через внешние устройства (пульты управления).

Функции системы CNC

а) связь с системой DNC

б) управление заготовкой:     - смена заготовки (детали)

- опознания заготовки (паллеты)

- изменение обрабатываемого размера;

в) управление инструментом:    - слежение за стойкостью

- смена инструмента, магазинов;

- контроль режущей кромки;

г) управление станками:

- пробные циклы;

- диагностика состояния;

- геометрические перемещения;

- оптимизация режимов резания.

12.1.2. Система DNC

В системах группового управления или прямого цифрового управления DNC осуществляется централизованное управление от одной ЭВМ, которая обеспечивает хранение одной или нескольких программ и их распределение по запросам станков и другого оборудования.

Имеется три вида DNC систем:

- DNC – системы с индивидуальным управлением. Такие системы являются классическими. В них один или несколько комплексов оборудования работают от управляющей машины независимо.

- DNC – системы последовательного типа. Основу построения таких систем составляет технологический процесс. Станки с ЧПУ в этом случае связаны с автоматизированным конвейером и автоматическими погрузочно-разгрузочными устройствами. В соответствии с технологической последовательностью операций ЭВМ управляет как станками, так и периферийными устройствами. Здесь поломка одного станка в линии является причиной остановки всей линии. Поэтому необходимо иметь несколько дублирующих систем.

- DNC – системы гибкого типа. Здесь предусмотрена автоматическая смена инструмента, оснастки и приспособлений. Обрабатываемые детали перемещаются в специальных кассетах или паллетах. В функции ЭВМ входит контроль в режиме реального времени как потока деталей и материалов, так и информационного потока. Такие системы являются базовыми для построения ГПС.

Функции системы DNC

а) управление:

- станками;

- транспортом;

- установкой заготовок

- инструментом;

- складом;

- качеством

- и т.д.

б) связь с системой CNC

в) слежение:

- за процессом;

- логикой команд;

- за отклонениями;

- за ненормальностями;

- оповещение об отклонениях и т.д.

г) контролирование:

- исполнение команд; задач и т.д.

- опознание заготовок, деталей, станков;

д) диспетчирование:

- задание последовательностей;

- выдача управляющих программ и т.д.;

е) редактирование:

- поиск ошибок и неисправностей;

- коррекция программ;

- состояние файлов и пр.

ж) тестирование:

- проверка управляющих программ;

- проверка наладок без использования станка;

- выявление ошибок;

з) статистика:

- объем выпуска;

- количество отказов;

- виды простоев;

- причины отказов;

- фактическое время работы;

- отчетность и т.д.

и) имитация

- расчет вариантов;

- данных;

- принятие решений;

- анализ очередности;

- целей, задач достижения максимальной производительности и минимальной себестоимости при заданном разнообразии деталей.

12.2. Аппаратное обеспечение систем управления ГАП

Состав электронно-вычислительного оборудования ГАП определяется многоуровневой архитектурой систем управления ГАП.

- уровень (нижний) – управление отдельными исполнительными системами и агрегатами.

- уровень – управление ячейкой;

- уровень – управление ГПС;

- уровень – управление ГАП и всем заводом.

На нижнем уровне управления находятся программы управления станков, которыми управляются обработка и перемещение детали на станке. Этим программным обеспечением можно контролировать на нижнем уровне также материальные и геометрические отклонения, температуру резания и скорость износа режущего инструмента.

Программами управления ячеек ГПС ведется управление и контроль в реальном времени обработки и перемещения детали внутри ячейки (обработка, проверка, перевозка, буферное складирование). Эти программы также действуют информационной связью в сторону управляющей ЭВМ всей системы ГПС. Они, кстати, переносят программы обработки числового программного управления и другие управления устройства контроллеров от ЭВМ управления внутри ячейки.

Средний уровень – это управление функциональными подсистемами, которые находятся в диалоге с нижним уровнем и со следующим верхним уровнем. Управление этим уровнем обеспечивается одной или несколькими мини-ЭВМ.

Верхний уровень – это уровень управления системой от центральной ЭВМ АСУ ГПС. На этом уровне хранятся управляющие программы, накапливается и анализируется вся информация, формируются данные для передачи информации управлению различными АСУ завода (САПР, АСТПП, ГПС сборки и т.д.). Центральная ЭВМ верхнего уровня связывает АСУ ГПС с главной ЭВМ завода.

12.3. Система технического диагностирования (СТД)

Для организации безлюдной технологии необходимо обеспечить с системе постоянный контроль технического состояния всех элементов ГПС: штабелера, станка, инструмента, приспособлений, транспортной системы, различных датчиков, измерительных и контрольных систем и т.д.

Система технического диагностирования предназначена для проверки правильности функционирования, поиска нарушений в исполнительной, управляющей и контрольной частях ГПС с целью предупреждения внезапных отказов, устранения отклонений, набора статистики для прогнозирования состояния систем и ускорения отладки ГПС при переходе из одного режима работы в другой.

Создание СТД включает:

- анализ и оптимизацию состава диагностируемых параметров ГПС;

- разработку методов и средств диагностирования, принципов построения оптимальных тестов функционального сложного автоматического оборудования;

- разработку основ синтеза специальных средств технического диагностирования ГПС, обладающих улучшенными характеристиками отказоустойчивости, контролепригодности и самоконтроля, специальных методов проверки правильной работы программного обеспечения ГПС.

При создании системы технического диагностирования рекомендуется руководствоваться следующими принципами построения:

- система технического диагностирования должна быть составной частью общей системы управления технологическим оборудованием и создаваться на единой с ней методологической и элементной базе так, чтобы можно было использовать общие информационные каналы.

- система технического диагностирования должна эффективно функционировать не только в процессе эксплуатации технологического оборудования, но и при его наладке, подготовке и ремонте.

- СТД по своим функциям, структуре и используемым техническим средствам должна соответствовать уровню автоматизации соответствующего производства. При встраивании оборудования в гибкие автоматические системы СТД должна быть составной частью системы управления производством.

- Диагностическая информация должна подаваться в центральный пункт обслуживания технологическим оборудованием в расшифрованном и доступном для пользователя виде. Необходимая информация должна подаваться в запоминающее устройство (с указанием времени, дня и даты) для последующего накопления и анализа этой информации, а также прогнозирования состояния технологического оборудования и его отдельных узлов. При наличии центральной ЭВМ эта информация должна поступать на нее.

- При необходимости подача диагностической информации должна сопровождаться подачей световых или звуковых сигналов.

12.3.1. Функции системы технического диагностирования

- Автоматический контроль за подготовкой станка к работе. Выдача разрешения на пуск.

  - наличие: заготовки на станке, инструменты в магазине, давление в гидросистеме, СОЖ и воздуха в магистралях;

  - контроль подачи смазки к узлам станка.

- Оперативный поиск места и причины отказа или сбоя по циклу. Сигнал о нарушении цикла. Нет количества и времени простоев. Отдача сигнала на смену инструмента.

  - время выполнения цикла и его элементов;

  - ресурс режущих инструментов;

  - время простоев по организационным причинам: отсутствие заготовок, инструментов, УП, оператора и т.д.

- Определение причин неисправности узлов. Оперативный профилактический контроль состояния узлов и выдача сигнала на проведение техобслуживания.

  - момент в приводе подач;

  - давление в гидросистеме;

  - перегрев двигателей;

  - усилие зажима в приспособлении;

  - ошибки в системе слежения координатам.

- Выявление медленно изменяющихся процессов. Определение ресурса работоспособности станка.

  - зоны нечувствительности привода, точности позиционирования, быстродействия;

  - точность установки инструмента в шпинделе станка;

  - жесткость стыков узла;

  - относительное расположение узлов станка.

- Предотвращение брака, контроль геометрической точности станка и прогнозирование ее на последующий период эксплуатации.

  - относительное положение обрабатываемых поверхностей;

  - точность размеров;

  - шероховатость поверхности;

  - погрешность формы поверхностей.

12.3.2. Современные методы диагностирования машин

Для этих целей наиболее часто используются:

Метод временных интервалов применяется на всех видах оборудования для:

- анализа простоев;

- определения показателей надежности;

- контроля режима работы;

- системы управления;

- расчета кинематических параметров;

- получения циклограмм для модулей или линий.

Путем сравнения с нормами этот метод дает возможность осуществить первичную локализацию места неисправности.

Метод эталонных (нормированных) модулей пригоден для всех видов оборудования. Основан на сравнении экспериментально определенных и расчетных численных значений параметров и показателей качества (мощности, КПД, усилий, крутящих моментов и т.д.) с их паспортными данными и нормами технических условий.

Преимуществом метода является возможность разностороннего использования полученной информации для проверки на прочность и износостойкость, прогнозирования их ресурса, определения затрат энергии и т.п.

Метод эталонных (нормированных) зависимостей менее распространен. Основан на сравнении экспериментально полученных функциональных зависимостей параметров проверяемого узла с эталонными, найденными расчетным или экспериментальным путями.

Перспективен как дополнительный метод, позволяющий повысить глубину и достоверность постановки диагноза.

Метод эталонных (типовых) осциллограмм – частный случай метода эталонных зависимостей с помощью которого обычно исследуется зависимость параметров от времени. Пригоден при профилактических осмотрах.

Метод сопоставления и наложения осциллограмм основан на анализе одновременно записанных осциллограмм различных параметров или одного и того же параметра, но при разных условиях работы механизма.

Метод эффективен при диагностировании новых конструкций и при профилактических осмотрах.

Кореляционные методы применяются для обнаружения отклонений в характере зависимости (взаимная кореляция) или в изменении параметра от времени (автокореляция).

Пригоден для обнаружения крупных дефектов.

Спектральные и спектрально-кореляционные методы основаны на выделении и измерении составляющих сложных сигналов. Особенно часто используются при вибракустических методах диагностирования.

Метод определения предельных (аварийных) состояний основан на обнаружении факта выхода устройств или систем в недопустимые или несоответствующие заданной программе области. С помощью этого метода определяется недопустимое понижение уровня смазки, охлаждающей жидкости в емкостях, засорение фильтров и т.д.

Тестовые методы диагностирования основаны на подаче стимулирующих воздействий. При диагностировании систем управления и ЭВМ в заданные точки схемы подаются электрические сигналы, регистрируются и анализируются отклики на них.

При разработке СТД ее рекомендуется реализовывать в виде пяти подсистем:

- контроль готовности технологического оборудования к работе;

- оперативное цикловое диагностирование;

- оперативное узловое диагностирование;

- специальное диагностирование;

- диагностирование по результатам обработки заготовок.

Контрольные задания

Задание 12.1.

Функции подсистемы технического управления.

Задание 12.2.

Что включает создание системы технического диагностирования?

Задание 12.3.

Какие обозначения систем ЧПУ приняты в международной практике?