МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА им.И.М. ГУБКИНА

МОИСЕЕНКО А.С., ЕГОРОВА И.В.

Методические указания к лабораторным работам

по курсу «Структуры ИИС»

«Активные RC-фильтры»

МОСКВА 2012

Лабораторная работа

«Активные RC-фильтры».

Настоящая лабораторная работа выполняется с целью изучения свойств различных типов электрических низкочастотных фильтров и, в частности, активных RC-фильтров.

Назначение фильтров.

Фильтры предназначены для:

- выделения необходимой полосы частот электрических сигналов в усилителях, радиоприемных и радиопередающих устройствах, системах передачи информации с частотным разделением каналов, специальной радиоизмерительной аппаратуре и т.д.;

- подавление индустриальных шумов и помех;

- корректирование частотных характеристик различных электронных устройств.

Основные электрические характеристики и типы фильтров.

К основным электрическим характеристикам фильтров относятся:

- амплитудно-частотная характеристика коэффициента передачи

Kf=UвыхUвх

где Uвых- напряжение на выходе фильтра;

Uвх- напряжение на его входе.

- фазочастотная характеристика коэффициента передачи ϕf.

- частотные характеристики входного Zвхf и выходного Zвыхf сопротивлений.

- частотные характеристики входного и выходного характеристических сопротивлений.

- частотная характеристика коэффициента затухания

bf=20lg1Kf  (дБ).

- частота среза fc.

В зависимости от полосы пропускания электрические фильтры разделяются на следующие типы:

  - фильтры нижних частот (ФНЧ), пропускающие электрические сигналы с частотами от 0 до частоты среза fc;

  - фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие электрические сигналы от частоты среза fc до ∞;

  - резонансные фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот 2Δf около резонансной частоты f0;

  - полосовые фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот от f1 до f2;

  - заграждающие фильтры, не пропускающие электрические сигналы в полосе частот от f1 до f2.

Избирательность электрического фильтра, определяемая характеристикой коэффициента затухания, и частотная зависимость характеристического сопротивления фильтра являются важнейшими электрическими характеристиками фильтров. Чем больше крутизна скатов характеристики коэффициента затухания, больше затухание в полосе непропускания, меньше и равномернее затухание в полосе пропускания, тем лучше фильтр. При несогласовании характеристического и нагрузочного сопротивлений ухудшается характеристика коэффициента затухания фильтра. Обычно стремятся к тому, чтобы характеристическое сопротивление фильтра в полосе пропускания обладал необходимым постоянством. В этом случае при нагрузке фильтра на активное сопротивление, входное сопротивление фильтра будет также наиболее постоянным, что позволяет обеспечить режим наилучшего согласования и работы фильтра.

Способы реализации фильтров.

Рассмотрим некоторые типы RC-фильтров.

- Пассивные RC-фильтры.

  - RC-фильтры нижних частот (рис.1 а,б).

Частотная и фазовая характеристики ФНЧ определяются по формулам:

K=11+ωRC2

ϕ=arctgωRC.

  - RC-фильтры верхних частот (рис.1 в,г).

Частотная и фазовая характеристики ФВЧ определяются по формулам:

K=11+1ωRC2

ϕ=arctg1ωRC.

  - Полосовой RC-фильтр (рис.1 д) состоит из одного звена ФВЧ и одного звена ФНЧ, включенных последовательно.

  - Заграждающий RC-фильтр (рис.1 е) состоит из одного звена ФНЧ и одного звена ФВЧ, включенных параллельно.

а

б

в

г

д

е

Рис. 1. Пассивные RC-фильтры

Преимуществами пассивных RC-фильтров являются небольшие габариты, простота изготовления и регулировки, малая чувствительность к посторонним магнитным полям и возможность изготовления фильтров, работающих на очень низких частотах. Недостаток этих фильтров – малая крутизна спада характеристики коэффициента затухания.

С разработкой интегральных операционных усилителей появилось новое направление проектирования активных фильтров на базе операционных усилителей (ОУ). В активных фильтрах применяются резисторы, конденсаторы и усилители (активные компоненты). В дальнейшем активные фильтры почти полностью заменили пассивные. Сейчас пассивные фильтры применяются только на высоких частотах (выше 1 МГц),за пределами частотного диапазона большинства ОУ широкого применения. Но даже во многих высокочастотных устройствах, например в радиопередатчиках и приемниках, традиционные пассивные RC-фильтры заменяют кварцевыми фильтрами и фильтрами на поверхностных акустических волнах.

- Активные RC-фильтры.

В данной лабораторной работе рассматриваются активные RC-фильтры второго порядка с многопетлевой обратной связью.

Приведем схемы конкретных реализации фильтров.

- Фильтр низкой частоты с многопетлевой ОС.

Схема ФНЧ приведена на рис.2.

Приведенный фильтр представляет собой фильтр второго порядка, инвертирующий, со средними значениями добротности. К достоинствам этого фильтра следует отнести то, что существует возможность построения такого фильтра с K<1, а также его относительно невысокую чувствительность к отклонениям значений элементов. Недостатком является относительно малое входное сопротивление.

Параметры схемы:

K=−R1R2

ω0=1R2R3C1C2

QF=C1C212R3R212+R2R312+R2R3R1212.

Если важны все три параметра схемы K, ω0 и QF, то настройка оказывается достаточно сложной, поскольку они зависят от значений всех трех резисторов. Если же величина K не столь важна, как остальные, то ω0 можно настроить с помощью R2 или R3, а QF- с помощью R1.

- Фильтр высокой частоты с многопетлевой обратной связью.

Схема ФВЧ приведена на рис.3.

Приведенный фильтр представляет собой фильтр второго порядка, инвертирующий, имеющий малые и средние значения добротности. Достоинства этого фильтра такие же как у ФНЧ, приведенного на рис.2. К недостаткам относятся сложность настройки и менее стабильный коэффициент передачи. Нестабильность коэффициента передачи обусловлена тем, что он определяется отношением емкостей двух конденсаторов.

Параметры схемы:

K=C1C2

ω0=1R1R2C2C3

QF=R1R212C1C2C3+C3C212+C2C312.

Настройка фильтра оказывается сложной задачей, поскольку в схеме имеются только два резистора, а QF и ω0 одновременно зависят от сопротивлений обоих резисторов. Подстройка QF и ω0 проводится методом последовательных приближений.

- Полосовой фильтр с многопетлевой ОС.

Схема полосового фильтра приведена на рис.4.

Приведенная схема является инвертирующей, при введении положительной ОС возможно получение значений Q до 20. К недостаткам следует отнести то, что коэффициент передачи и добротность должны удовлетворять следующему условию:

K<2Q2

Параметры схемы:

K=R3R1⋅C1C1+C2

ω0=1R3C1C2⋅1R1+1R2

QF=R3R21+R2R112C1C212+C2C112

полоса пропускания по уровню – 3дБ

Δω=1R31C1+1C2

Настройка этой схемы представляет определенную сложность, та как ω0 и QF зависят от сопротивлений одних и тех же резисторов. Отметим, что центральную частоту можно изменить независимо от Δω с помощью R1 или R2 (но при этом изменяется и коэффициент передачи K).

- Резонансный фильтр с двойным Т-образным мостом.

Схема резонансного фильтра представлена на рис.5.

Приведенная схема является инвертирующей. Недостатком данной схемы является необходимость тщательного согласования резисторов и конденсаторов.

Частота резонанса определяется:

ω0=1R1C1.

Сложность настройки схемы заключается в тщательном подборе резисторов и конденсаторов.

- Полосовой заграждающий фильтр с многопетлевой обратной связью.

Схема полосового подавляющего фильтра приведена на рис.6.

Схема является неинвертирующей. К достоинствам данной схеме относятся применение только одного ОУ и использование в схеме всего двух конденсаторов. К недостаткам относятся необходимость точного согласования элементов, малые значения добротности и сложность настройки.

Параметры схемы:

K=R4R3+R4

ω0=1R1R2C1C2

QF=R2R112C1C212+C2C112.

Для получения нулевого коэффициента передачи (бесконечного ослабления) на частоте ω0, должно выполняться соотношение:

1R2C1+1R2C1=R3R4⋅1R1C1

Этот фильтр похож на рассмотренный ранее полосовой фильтр с многопетлевой обратной связью. Его можно рассматривать как комбинацию из полосового фильтра, собранного на основе инвертирующего входа ОУ, и линейного усилителя с постоянным коэффициентов передачи (определяемым резисторами R3 и R4), образованного неинвертирующим входом ОУ. Сигнал полосового фильтра вычитается из сигнала линейного усилителя. Неточности подбора номиналов элементов, их дрейф и старение приводят к значительному ухудшению свойств фильтра.

Настройка фильтра представляет определенные сложности из-за взаимозависимости его параметров. Рекомендуемая последовательность действий сводиться к следующему:

- установить ω0 с помощью R1 или R2;

- подстроить коэффициент подавления с помощью R3 или R4.

Порядок проведения работы.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему активного фильтра нижних частот со следующими параметрами:

R1 и R2 взять равными 1 КОм;

R3=10 КОм;

C1=2 мкФ;

C2=0,1 мкФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 1 В.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить частоту среза фильтра.

Смоделировать фильтр нижних частот с частотой среза, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь.

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему активного фильтра верхних частот со следующими параметрами:

R1=100 Ом;

R2=2,7 КОм;

C1 и C3 взять равными 0,01 мкФ;

C2=200 пФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 20 мВ.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить частоту среза фильтра.

Смоделировать фильтр верхних частот с частотой среза, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему полосового фильтра со следующими параметрами:

R1=1,5 КОм;

R2=1,6 КОм;

R3=33 КОм;

C1 и C2 взять равными 0,01 мкФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 100 мВ.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить полосу пропускания фильтра.

Смоделировать полосовой фильтр с полосой пропускания, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему резонансного фильтра со следующими параметрами:

R1=100 КОм;

R2=27 КОм;

R=5,1 КОм;

Все C взять равными 4700 пФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 1 мВ.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить резонансную частоту фильтра.

Смоделировать резонансный фильтр с частотой, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему полосового подавляющего фильтра со следующими параметрами:

R1=1,5 КОм;

R2=33 КОм;

R3=1,5 КОм;

R4=16  20 КОм;

C1 и C2 взять равными 0,01 мкФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 0,5 В.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить частоту заграждения фильтра.

Смоделировать полосовой подавляющий фильтр с частотой, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

Отчет по лабораторной работе  должен содержать схемы фильтров с рассчитанными параметрами.