Генератор импульсов треугольной формы

В RC-генераторе треугольных импульсов (рис. 3.17, а) входным напряжением uвх триггера, выполненного на ОУ1, служит напряжение uвых получаемое на инверторе — интеграторе, собранном на ОУ2.

Рис.3.17

Поясним работу интегратора. Ток iС, проходящий через конденсатор С,  равен произведению его емкости на производную от разности потенциалов на его зажимах (uC=uвых2, так как потенциал А (рис. 3.17, а) близок к нулю), т.е. iC=-Cduвых2dt.

Ток связи между операционными усилителями ОУ1 и ОУ2 iC=uвых1R.
	Приравняв правые части двух равенств, получим:

-Cduвых2dt≈uвых1R.

Рис. 3.17

Проинтегрировав это выражение от 0 до t и разделив обе части на -С, имеем

uвых2-uвых0≈-1RC0tuвыхdt,

где uвых0 – напряжение на генераторе при t=0.

Пусть в момент времени t1 (рис. 3.17, б) с триггера на вход ОУ2 подано напряжение  Uвых+. Так как Uвых+=const (а интеграл от постоянного значения пропорционален времени t), то напряжение uвых2 изменяется по прямой линии до тех пор, пока в момент t2 оно не достигнет значения U2, при котором триггер переключится и на вход интегратора будет подано напряжение Uвых-.. С момента t2 конденсатор начнет перезаряжаться, и напряжение на нем линейно возрастает до момента t3, после чего процессы повторяются.

Амплитуда треугольного напряжения определяется, напряжением переключения триггера и равна Uвых1*R1/R2. Период колебаний

T=4RCR1R2.