11-ші зертханалық жұмыс. Иодометриялық титрлеу. Иодометриямен мысты анықтау.

Иодометриялық әдіспен мысты анықтау төмендегі реакцияға негізделген.

2Сu2+ + 4 J→2Сu J↓ + J2

Мыстың ерітіндісіне калий иодидін қосқанда орыналмастыру реакциясы нәтижесінде мысқа эквивалентті иодтың мөлшері бөлініп шығады:

Эси = 63,54/1=63,54  г

Бөлініп шыққан иод тиосульфатпен титрленеді.

2Na2S2O3 + J2 = Na2S4O6 +2 Na J

Анықтау жолы

- Тиосульфаттың ерітіндісін дайындау.

Тиосульфат тұзы бірінші стандарт ретінде пайдалынылмайды. Себебі, оның ерітіндісі қышқыл ортада тұрақсыз. Тиосульфат ерітіндісінің концентрациясы суда еріген СО2 және оттегінің әсерінен кемиді. Сондықтан тисульфаттың ерітіндісі дайындалғаннан кейін оның концентрациясын 10 күн өткеннен кейін ғана анықтайды. Натрий тиосульфаты ерітіндісінің титрін бихромат ерітіндісі арқылы анықтайды.

- Бихромат ерітіндісін анықтау.

Химиялық таза калий бихроматы  тұзының массасын аналитикалық таразыда дәл өлшеп, 200(250) мл өлшем колбасына көшіреді.  Өлшендіні суда ерітіп, колбаны белгісіне дейін дистилденген сумен толтырып, бірнеше рет аударып араластырады. Дайындалған ерітіндінің нормалдығын анықтайды. Қажетті салмақ мөлшерін төмендегі формуламен есептейді.

mK2Cr2O7=N∙V/1000∙MK2Cr2O7∙fK2Cr2O7

Егер 200 (250) мл 0,02 Н калий бихроматы ерітндісін дайындау керек болса, онда

m K2Cr2O7 = 200(250)∙0.02∙294,2∙/1000∙1/6= 0,1961(0,2452)

- Тиосульфат ерітіндісінің титрін анықтау.

Тиосульфат ерітіндісінің титрін анықтау үшін  жанама әдіс – алмастыру әдісін қолданып, төмендегі реакцияға негізделген.

Cr2O7 2-  + 6J- +14H+ →3J2 +2Cr3+ +7H2O

Титрлеу колбасына 10 мл 20 % калий иодидінің  және 10 мл 2Н күкірт қышқылының  ерітіндісін қосады. Алынған қоспаға калий бихроматының ерітіндісінің аликвотты бөлігін құйып, иодтың ұшуын тоқтату үшін  колбаны сағат шынысында қыздырады да, 5 минут колбаның бетін шынымен жауып, қараңғы жерге қояды да, колбаның үстіне шыныны шайып жібереді.  Содан кейін ерітіндіге 50-100 мл дистилденген су қосып, бюреткаға құйылған тиосульфатпен индикатырсыз тамшылап ерітіндіні түсі қоя қоңырдан сары түске өзгергенше титрлейді. Осы ерітіндінің үстіне 2 мл крахмал қосып,  әрімен қарай тиосульфатпен ерітіндінің  көк түсі жойылғанша титрлейді.  N1 ∙ V1 = N2 ∙ V2 формуласын қолданып, тиосульфат ерітіндісінің нормальдығын концентрациясы белгілі бихромат ерітіндісімен және оның кеткен көлемі арқылы есептейді.

4. Анализдейтін ерітіндіден мысты анықтау

Тирлейтін колбаға 10 мл 20% калий иодидінің  ерітіндісін, 5 мл 4Н күкірт қышқылының  ерітіндісін және пипеткамен алынған анықтайтын заттың ерітіндісін қосып. Реакция толық жүру үшін  колбаның беті шынымен жабылып, 5 минут аралығында қараңғы жерде қалдырылады. Сонан кейін колбаның үстіне шыныны шайып жібереді.   Дайындалған қоспаны бюреткаға құйылған тиосульфат ерітіндісімен титрлейді. Тұнбасы бар ерітіндінің түсі  қоя қоңырдан сары түске ауысқаннан кейін 5 мл крахмал қосылады. Көкке боялған сұйықты тиосульфатпен арымен қарай титрлейді.(Титрлеу біткеннен кейін тұнба мыс тұнбасы піл сүйегі түстес болады.)

Есептеу: анализдейтін ерітіндідеге мыстың құрамын  төмендегі формула арқылы есептейді:

mCu = N Na2S2 О3  ∙ V Na2S2 О3 ∙ ЭCu ∙ Vө.к. /1000∙ Vаl

Крахмал ерітіндісін дайындау.

0,5 грамм крахмалды бірнеше милилитр суық сумен ысқылайды. Алынған пастаға 100 мл ыстық су құйып, 2 минуттай қайнатады (ерітінді түссізденгенше) және ыстықтай фильтрлейді. Филтрлеудің орынына крахмалды біраз тұрғызып қойып, тұндырып ерітіндінің жоғары сұйық қабатын алады.