Термины и сокращения по телефонной электронике.

Абонент — лицо, которому за определенную плату предоставляет свои услуги компания, осуществляющая эксплуатацию системы телефонной связи либо доступ к международной сети Интернет.

Абонентская линия связи — голосовой канал связи, связывающий абонента телефонной сети с районной АТС.

Адрес — телефонный номер, который набирает звонящий по телефону и который однозначным образом служит для идентифика-ции вызываемого абонента. Также в компьютерной технике используется для указания номера ячейки памяти или при передаче сообщения по электронной почте.

Акустические колебания — спектр частот, которые способно воспринимать человеческое ухо; усредненно принимается, что акустический диапазон составляют колебания с частотами от 20 до 15000 Гц.

Амплитудная модуляция (AM) — метод передачи информации, заключающийся в изменении амплитуды несущей (например, сигнала с синусоидальной формой) в соответ-ствии с информационным сигналом.

Аналоговый сигнал — сигнал, информация в котором представлена в виде непрерывно и плавно изменяющейся амплитуды или частоты сигнала в определенном диапазоне их изменения. Примером может служить речь человека или сигнал от музыкального инструмента.

Асимметричные цифровые линии связи, ADSL-система передачи данных, первоначально использовалась д ля доступа к сети Интернет, прикотором основным требованием являлась передача больших нисходящих потоков данных в направлении от районной АТС к абоненту.

Асинхронный-не совпадающий по времени, относится к схемам или режиму работы устройств, когда не применяются общие сигналы тактирования или синхрониза-ции.

АЦП — аналого-цифровой преобразователь. Электронная схема, преобразующая аналоговый сигнал в цифровой формат.

Базовый блок — передающее устройство (антенна и электронное оборудование), которое расположено стационарно и, как правило, отличается более высоким энергопот-реблением по сравнению с мобильным блоком.

Байт — группа, состоящая из восьми разрядов (битов), рассматривается в виде единого кодового символа. Часто принимается эквивалентным букве алфавита либо числу. Используется в качестве единицы измерения информации или памяти.

Биполярный — термин используется для сигнала, имеющего положительную и отрицательную полярность.

Бит — разряд в двоичной системе счисления, представляет минимальную единицу измерения информации в двоичной системе. Может быть представлен либо двоичной единицей, либо двоичным нулем.

Волоконно-оптическая связь — процесс передачи (модулированного — В.Н.) инфракрасного или видимого оптического излучения по волоконно-оптическому кабелю, имеющему малые потери на затухание сигнала, с использованием полупроводникового лазера или светоизлучающего диода в качестве источника излучения.

Вызывной сигнал — сигнал оповещения, поступающий на телефонный аппарат абонента или оконечное оборудование. Для названия и обозначения одного из проводов телефонной пары часто используется латинская буква R (от английского слова Ring — звонить, вызывать).

Высокоскоростная цифровая линия связи, HDSL — цифровая система связи с высокой скоростью передачи данных, используется в цифровых сетях с интегрированным обслуживанием, ISDN-PRI.

Генератор — электронное устройство, используемое для генерирования периодических (часто, гармонических) электрических колебаний с заданными значениями частоты и амплитуды.

Гибридная схема — (в телефонной связи) электронная схема, которая позволяет выделить в едином канале связи два канала, по одному в каждом направлении, либо, наоборот, объединяет два раздельных канала в один.

Голосовой канал — чаще всего, абонентская линия, но иногда и магистральная линия связи, полоса пропускания которой лежит в диапазоне частот примерно от 300 до 3000 Гц.

Данные — в системах телефонной связи это любая информация, которая имеет вид, отличающийся от человеческой речи.

Двоичный, или бинарный, код — комбинация из двоичных единиц и двоичных нулей, используемых в двоичной системе счисления для представления информации. Применяется для передачи инструкций (команд) или представления чисел.

Декодер — любое устройство, осуществляющее преобразование переданной информации в вид, в котором она может быть воспринята и понята (правильно интерпретирована) в приемном устройстве.

Демодуляция — процесс извлечения информации, переданной с использованием сигнала модулированной несущей.

Демультиплексор — схема или устройство, которое направляет входной сигнал на выбранную выходную линию (при условии, что выбор осуществляется из нескольких доступных выходных линий).

Децибел, дБ — единица, используемая в качестве меры отношений уровней мощности или напряжений, представляет десятичный логарифм отношения указанных величин, умноженный на соответствующий коэффициент; например, 1 дБ = 10 logPl/P2, в котором Р1 и Р2 представляют уровни мощностей, выраженные в ваттах.

Дециметровый диапазон — электромагнитное излучение, частота которого по шкале электромагнитного излучения превышает один миллиард герц (1 ГГц).

Зона обслуживания — территория, в пределах которой абонент мобильной связи обслуживается без роуминга.

Интегральная микросхема — как правило, функционально законченная электронная схема, все элементы которой, а также внутренние соединения между ними выполнены в виде единой структу-

ры-на одном- полупроводниковом микрокристалле-наприм

Код команды — информация в цифровой форме, содержащая инструкцию, которую должен выполнить компьютер.

Кодер — любое устройство, которое преобразует информацию в соответствии с заранее определенным шаблоном или видом в зависимости от конкретного метода, используемого при передаче сигнала.

Компандер — аббревиатура, образованная слиянием начальной и конечной частей английских слов COMpressor (устройство сжатия) и exPANDER (устройство расширения). Электронная схема, которая выполняет сжатие динамического диапазона входного сигнала, а затем — его восстановление (расширение) практически до исходного состояния на выходе.

Координатный переключатель — элемент АТС, который выполняет переключающую (коммутирующую) функцию в системе телефонной связи. Может быть механическим устройством с металлическими контактами либо выполненным на основе полупроводниковых интегральных микросхем.

Критическая мода — характеристика волоконно-оптического световода, в котором световод является очень тонким по сравнению со световодом многомодового оптоволоконного кабеля.

Магистральная или соединительная линия — канал связи, который связывает между собой автоматические телефонные станции.

Междугородняя служба передачи сообщений, MTS — официальное название системы обслуживания междугородней или международной связи (в США).

Множественный доступ с кодовым разделением каналов, CDMA — наиболее часто используемый стандарт передачи речевого сигнала, применяемый в мобильных телефонах на территории Соединенных Штатов.

Множественный доступ с разделением во времени, TDMA — часто используемый прием, обеспечивающий одновременный доступ к услугам мобильной связи множеству абонентов сотовой связи. Используется в цифровых сетях мобильной связи на территории стран Северной Америки.

Мобильная трубка — тот элемент системы, соответствующей определению «телефон беспроводной связи», перемещение которого в пространстве не является ограниченным (вследствие, прежде всего, соединительных проводов, связывающих его с остальным оборудованием, например, с базовым блоком).

Модуляция — изменение (во времени) определенным образом какого-нибудь параметра гармонического сигнала, выполняемое в соответствии с законом изменения второго (модулирующего) сигнала, содержащего некую информацию, в целях передачи

данной информации с использованием первого, модулированного сигнала.

Мультиплексирование с разделением во времени, TDM — метод уплотнения каналов, метод одновременной передачи по физическому каналу связи цифровых сигналов от нескольких источников, при котором информация каждого индивидуального канала на входе делится на отдельные фрагменты, которые для передачи с использованием несущей размещаются в строго определенных временных интервалах и в строго определенной последовательности, что потом позволяет на выходе произвести их обратное выделение из общего потока информации.

Мультиплексирование (уплотнение каналов) — возможность использования физической передающей среды для одновременной передачи информации по нескольким независимым каналам связи.

Напряжение — мера электрической силы, которая заставляет направленно перемещаться заряды, например, в электрической цепи, образующие электрический ток.

Ослабление — (затухание, поглощение) уменьшение мощности любого сигнала, которое наблюдается при его передаче.

Офисная, или учрежденческая, АТС — автоматическая телефонная станция, которая обеспечивает внутреннюю телефонную связь в пределах отдельного здания или учреждения (так называемую внутреннюю телефонную сеть), а также обеспечивает подключение телефонов внутренней сети к телефонной сети районной АТС.

Параллельная передача данных — одновременная передача данных по одному физическому каналу (одной или нескольким телефонным парам, либо каналу связи).

Передача — процесс обмена информацией между двумя пространственно разделенными точками, выполняемый с использованием электромагнитной энергии.

Передающее устройство — чаше всего, электронное устройство, которое отправляет информацию по каналу связи.

Перекрестная помеха — паразитная передача сигнала голосового частотного диапазона, происходящего из одного устройства (как правило, линии связи) в соседнее.

Переносной (портативный, мобильный) блок — часть беспроводного телефонного аппарата, которая не связана электрическими проводами с абонентской телефонной сетью. Состоит из передающего и принимающего устройств, а также в ряде случаев имеет и клави- атуру для набора телефонного номера.

Период колебаний — минимальное время, через которое происходит повторение цикла непрерывного колебательного процесса, или временной интервал между двумя ближайшими и абсолютно идентичными по своим характеристикам точками на осциллограмме гармонического сигнала.

Персональная система связи — система связи, объединяющая большое количество функций в одном мобильном телефоне (пейджинговую связь, передачу коротких сообщений, СМС, передачу данных, мобильный Интернет), обеспечивая при этом значительно больший срок работы без подзаряда батарей питания мобильного телефона.

Подача сигнала -«замыканием на землю» — метод подачи сигнала между двумя устройствами, при котором одно устройство замыкает на землю один из проводов линии, а второе устройство определяет присутствие потенциала земли на этом проводе.

Подача сигнала через шлейф — стандартный метод подачи сигнала о том, что абонент поднял телефонную трубку, или сигнал занятия линии, при котором на одном из концов замыкается телефонный шлейф, в результате чего протекающий по линии связи ток фиксируется на телефонной станции.

Полудуплексный режим связи — осуществляется по линии (или каналу) связи, когда информация передается в двух направлениях, но поочередно, т.е. одновременная передача информации в двух направлениях невозможна.

Последовательные данные — процесс передачи данных по одному физическому каналу связи в их строгой последовательности.

Потери — ослабление сигнала по величине или мощности, возникающее при его передаче, вне зависимости от вызвавших это ослабление причин.

Приемное устройство — ирибор, на который по каналу связи передается информация.

Проверка четности — дополнительный бит, который указывает, является ли изначальное количество двоичных единиц в передаваемой битовой последовательности четным или нечетным.

Программа — последовательность команд и инструкций, которые хранятся в устройстве памяти компьютера.

Разъемы со стороны линии — термин используется для той части оборудования телефонной станции, которое непосредственно подключается к абонентской линии связи.

Районная АТС — телефонная станция, коммутационное оборудование которой обеспечивает обслуживание абонентских телефонов на определенной территории. Как правило, однозначно определяется тремя первыми цифрами телефонного номера.

Расширенный множественный доступ с разделением во времени, E-TDMA — система связи, которая обеспечивает гораздо более высокую пропускную способность по сравнению с аналоговыми системами связи.

Регистр — блок идентичных электронных схем, размещенных подряд и предназначенных для временного хранения информации в цифровой форме.

Роуминг — соглашение, используемое компаниями мобильной связи и позволяющее абоненту продолжать пользоваться своим мобильным телефоном, находясь вне зоны обслуживания своей собственной (региональной) компании.

Светоизлучающий диод, СИД — полупроводниковый прибор небольшой мощности, применяемый в системах, работающих на небольших расстояниях и выполненных на моногомодовых стеклянных или пластиковых оптических волокнах.

Синхронная цифровая иерархия, SDH — европейский стандарт на мультиплексную систему высокоскоростной передачи данных, в которой используются волоконно-оптические кабели.

Симплексный канал связи — электрическая цепь, в которой информация может передаваться только в одном направлении, например система радиовещания.

Схема линейного абонентского интерфейса, SLIC — в системах цифровой передачи речевого сигнала представляет электрическую схему, которая на районной АТС выполняет некоторые или все без исключения функции сопряжения с абонентской линией. (Также см. функцию BORSCHT).

Состояние — обычно под этим термином понимается состояние, в котором в данный момент находится электронное устройство, особенно компьютер, и которое не изменяется до тех пор, пока под влиянием внутренних изменений или воздействием внешних причин не произойдет изменение этого состояние в какое-нибудь иное.

Синхронизатор — электронное устройство, которое обеспечивает согласованную по времени и фазе работу нескольких электронных устройств путем подачи на них специальных управляющих импульсов для приведения в соответствие процессов, протекающих в этих устройствах. В разветвленных сетях достаточно часто все процессы управляются либо проводятся в соответствии с сигналами так называемого главного, или ведущего, генератора синхроимпульсов с единой системой точного отсчета времени.

Система связи с персональным доступом, PACS — цифровая система беспроводной связи, используемая на территории Соединенных Штатов. В ней используется специальный алгоритм поиска незанятой частоты для определения незанятого канала до начала передачи.

Состояние поднятой с рычагов телефонной трубки — соответствует активному состоянию абонентской телефонной линии. Противоположно состоянию, при котором телефонная трубка положена на рычаги телефонного аппарата.

Сота или ячейка — используется в системе сотовой связи, представляет территорию, обслуживаемую одним передающим устройством. Абонент сотовой связи может свободно перемещаться из одной соты в другую.

Схема или цепь — группа электронных приборов или элементов, электрически соединенных между собой определенным образом; либо соединение, выполненное между несколькими коммуникационными терминалами.

Телевидение высокой четкости, HDTV — цифровое телевидение, обеспечивающее высокую четкость изображения с высоким качеством акустического сопровождения — системой объемного звучания с шумоподавлением Долби.

Территория обслуживания — территория, на которой услуги телефонной связи предоставляются по обычному тарифу, без взимания дополнительной платы. Иногда так называется территория, на которую распространяются правила оплаты местных (в отличие от междугородних) разговоров.

Тональный или двухтональный многочастотный набор, DTMF

— одновременное использование сигналов двух (парных) акустических частот для набора цифры телефонного номера.

Т-провод — название одного из проводов в телефонной паре, получил свое название по центральному выводу штекерного соединителя, использовавшегося на заре телефонной связи при выполнении соединения телефонисткой вручную. Как правило, этот провод имеет более положительный потенциал относительно второго, так называемого R-провода телефонной пары, или абонентской линии связи.

Узел междугородней связи — название главного распределительного центра, через который происходит распределение вызовов, направляемых из одного регионального центра телефонной связи в другой подобный центр.

Усилитель — электронная схема, позволяющая увеличить мощность или амплитуду сигнала.

Устройство сопряжения — термин, часто используемый в телефонных компаниях для обозначения места подключения модема.

Фаза — время или угол, на который запаздывает сигнал относительно некоторого опорного значения.

Федеральная комиссия США по связи, FCC — правительственный орган США, который осуществляет надзор и устанавливает внутри страны правила использования для связи различных диапазонов шкалы электромагнитного излучения внутри страны правила использования для связи различных диапазонов шкалы электромагнитного излучения.

Центральная батарея — термин, используемый для системы питания постоянным током телефонных аппаратов абонентской сети от районной АТС.

Цифро-аналоговый преобразователь, ЦАП — электрическая схема, преобра-зующая сигнал из цифровой (дискретной) формы в аналоговую (непрерывную) форму.

Цифровая абонентская линия связи, DSL — система связи с высокой скоростью передачи информации, в которой для передачи данных в качестве физической среды используются медные провода, выполненные в виде витой пары. Как более общий термин, также включает в себя такие виды, как Асинхронная цифровая линия связи, ADSL; Синхронная цифровая линия связи, SDSL; Высокоскоростная цифровая линия связи, HDSL; Сверхвысокоскоростная цифровая линия связи, VDSL.

Цифровая сеть с интегрированным обслуживанием, ISDN — система передачи данных, под которой понимается как система связи с базовой скоростью передачи данных (ISDN-BRA), так и система с первичной скоростью передачи (ISDN-PRI).

Цифровое телевидение — использование для передачи и приема телевизионного сигнала в цифровом виде, а также формирование изображения с использованием этого сигнала на экране цифрового телевизора.

Цифровой сигнал — сигнал, информация в котором содержится в дискретной или кванизированной форме, в отличие от аналогового непрерывного сигнала.

Частота — (количественная характеристика периодического колебательного процесса — В.Н.), численно равна числу полных циклов колебаний, совершаемых в единицу времени (в системе СИ — В.Н.), измеряется в герцах, т.е. количеством колебаний, происходящих в одну секунду.

Частота отсечки — предельное значение частоты сигнала, выше или ниже которого его прохождение в цепи или сети блокируется.

Частотная модуляция, ЧМ — метод передачи информации посредством модуляции (изменения) частоты сигнала несущей (выполняемой в соответствии с информационным сигналом — В.Н.).

Частотная манипуляция, ЧМн — метод передачи информации в цифровой форме, использующий два различных по тональности сигнала: один — для представления уровня логической (двоичной) единицы, а второй — для представления уровня логического (двоичного) нуля.

Шаговый искатель — основной элемент электромеханической системы коммутации, в которой переключение при соединении производится последовательно, в соответствии с последовательностями импульсов, передаваемых на АТС телефонным аппаратом в виде набранного абонентом телефонного номера.

Ширина полосы пропускания — частотный диапазон, в котором электронная схема или сеть способны обрабатывать или передавать сигнал.

Широкополосная цепь — канал передачи информации, ширина полосы которого значительно превышает полосу пропускания голосового канала.

Шкала электромагнитных волн — объединяет радиоволновое, оптическое рентгеновское и гамма-излучение, т.е. электромагнитное излучение с различной длиной волны (или энергией), каждое из которых занимает свой определенный диапазон в единой шкале.

Шлейф — иное, узкопрофессиональное название для абонентской линии связи.

Эксплуатационная компания радиотелефонной связи, RCC — компания, которая предоставляет услуги мобильной телефонной связи, но не является телефонной компанией.

Электрический ток — направленное движение зарядов в электрической цепи под воздействием напряжения, измеряется в амперах.

Электронная коммутирующая система, ESS — применяемое на телефонных станциях электронное коммутирующее устройство (часто объединенное с электромеханическими коммутирующими устройствами), функциональные возможности которого значительно расширены путем использования компьютерного оборудования с соответствующим программным обеспечением для управления и контроля над работой комплекса.

Эффект наложения (ступенчатость) — появление сигналов паразитных частот в выходном сигнале схемы при импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), которые отсутствовали в исходном аналоговом сигнале на входе. Причиной возникновения является малое отношение частот несущей к модулирующему сигналу в высокочастотной области спектра.

Эффект самопрослушивания — характеризует ту часть энергии речевого сигнала говорящего, которая поступает обратно в приемное устройство его собственного телефона.

BORSCHT — акроним, составленный по начальным буквам англоязычных слов, обозначающих функции, которые должны выполняться оборудованием районной АТС, когда осуществляется передача голосового сигнала, преобразованного в цифровую форму.

Данные функции включают:

Battery (батарейное питание АТС),

Overvoltage (защита от высоковольтных импульсов, возникающих при переходных процессах в линии связи),

Ringing (подача сигнала вызова),

Signaling/Supervision (подача сигналов управления и контроля),

Coding (кодирование сигнала),

Hybrid (работа гибридной схемы),

Test (тестирование системы связи).

SONET — многоканальная синхронная цифровая сеть, а которой для передачи сигналов используется волоконно-оптический кабель.