4 -Лабораторная работа

Цикл с фиксированным числом итераций (FOR)

1. Автоиндексация

Цикл For может автоматически разбирать массив на элементы на входе и собирать из отдельных элементов массив на выходе. Это свойство называется автоиндексацией.

Соберите блок-диаграмму, показанную на рис. 3.1.

Рис. 3.1.

- На лицевой панели создайте массив числовых индикаторов: выберите Controls=> Array& Clusters=>Array, затем вставьте в  шаблон массива числовой индикатор Controls=>Numeric=>Numeric Indicator.

- В окне блок диаграммы создайте структуру For. Выберите Functions=>Structures=>For Loop.

- Создайте константу. Functions=>Numeric=>Numeric Constant. Задайте значение числа итерации равным 10.

- Вставьте генератор случайных чисел (ГСЧ) (Functions=>Numeric=>Random Number (0-1)) в структуру For. Подведите провод от ГСЧ до правого края структуры. Должен появится Loop Tunnel.

- Подключите провод от Loop Tunnel до массива.

- Запустите ВП кнопкой Run.

Каждая последующая итерация добавляет в массив новый элемент. По завершении работы цикла, на выходе мы получим массив из N элементов. То, что на выходе действительно получится массив видно также и по толщине проводника данных. Снаружи структуры проводник данных стал толще.

2. Сдвиговый регистр

Использование сдвигового регистра для вычисления факториала числа.

- Создайте на лицевую панель показанную на рисунке 3.2.

- Создайте на блок-диаграмме структуру For. Вставьте в структуру функцию инкремента Functions=>Numeric=>Increment , затем функцию умножения Functions=>Numeric=>Multiply.

- Добавьте регистр сдвига RMB=>Add Shift Register.

- С помощью числовой константы задайте начальное значение регистра сдвига равным 1.

- Подключите все провода так, как показано на рис. 3.3.

Рис. 3.3.

- Запустите ВП.

3.Узел обратной связи

Замените в предыдущем примере регистр сдвига на узел обратной связи (Feedback Node). Для этого выберите в контекстном меню регистра сдвига Replace with Feedback Node. Обратите внимание на то, как изменяются соединения в проводов.

4. Логистическое отображение.

Формула логистического отображения: xi+1=r∗xi∗(1−xi). Используя регистр сдвига создайте виртуальный прибор который будет давать N-ное значение итерации логистического отображения. Прмерный вид лицевой панели показан на рис 3.4.

рис. 3.4.

Для умножения нескольких чисел воспользуйтесь функцией Functions=>Numeric=>Compound Arithmetics.    Выберите режим умножения (Change mode=>Multiply) из контестного меню.

5. Стек сдвиговых регистров.

Соберите схему показанную на рис 3.5. Для создания стека сдвиговых регистров выберите Add Element из контекстного меню регистра сдвига.

рис 3.5.

Запустите прибор в режиме отладки. Для этого нажмите Highlight Execution и запускайте прибор кнопками Step Into, Step Over, Step Out. Наблюдайте за значениями. Обьясните что делает этот вируальный прибор.