КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ,

ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ КРЕМНИЯ И МЫШЬЯКА

Ефимов А.К., Купчишин А.А., Купчишин А.И., Шмыгалев Е.В.,  Шмыгалева Т.А.

Кремний используется в металлургии в качестве добавки к стали, в производстве сплавов; в электронике для изготовления полупроводниковых приборов. Технический кремний находит следующие применения:

- сырьё для металлургических производств: компонент сплава (бронзы, силумин); раскислитель (при выплавке чугуна и сталей); модификатор свойств металлов или легирующий элемент (например, добавка определённого количества кремния при производстве трансформаторных сталей уменьшает коэрцитивную силу готового продукта) и т. п.;

- сырьё для производства более чистого поликристаллического кремния и очищенного металлургического кремния.

- сырьё для производства кремнийорганических материалов, силанов;

- иногда кремний технической чистоты и его сплав с железом (ферросилиций) используется для производства водорода в полевых условиях;

- для производства солнечных батарей.

Сверхчистый кремний преимущественно используется для производства одиночных электронных приборов (нелинейные пассивные элементы электрических схем) и однокристальных микросхем.

Работа проведена в рамках каскадно-вероятностного метода. [1].  В работе произведены подбор аппроксимационных коэффициентов для выражений,  описывающих сечения взаимодействия, рассчитаны каскадно-вероятностные функции для мышьяка и индия в кремнии при  энергиях E0=245, 350, 500 КэВ. В таблицах 1,2 приведены зависимости процентов смещения от числа взаимодействий и от глубины проникновения.

Таблица 1.

Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата от числа взаимодействий для мышьяка в кремнии при Е0 = 245КэВ

| h*104, см | B1, % | B2, % | Nn | B3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.5 | - 9.1 | 270 | 3.4 |
| 2 | 23.5 | - 21.6 | 400 | 1.9 |
| 3 | 36.2 | - 35 | 500 | 1.2 |
| 4 | 51.45 | - 50.75 | 600 | 0.7 |
| 5 | 72.07 | -71.78 | 750 | 0.29 |

Таблица 2. Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата от глубины проникновения для мышьяка в кремнии при Е0 = 245КэВ.

| h*104, см | h/, см | C1, % | C2, % | Nh | С3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116611 | - 9.1 | 12.5 | 500 | 3.4 |
| 2 | 306622 | - 20.24 | 22.15 | 1000 | 1.91 |
| 3 | 651245 | - 28.62 | 29.58 | 2200 | 0.955 |
| 4 | 1421513 | - 29.36 | 29.65 | 6500 | 0.29 |

На рисунках 1,2 представлены результаты расчетов КВФ от глубины проникновения и от числа взаимодействий для индия в кремнии.

Рисунок 1. Зависимость КВФ для индия в кремнии от h, при E=350 МэВ, n=  2128270; 3007239.

Рисунок 2. Зависимость КВФ от числа взаимодействий для индия в кремнии при h=0.0004,  h=0.00045, E=350 МэВ.

В работе проведено сравнение с экспериментом. Результаты сравнения приведены на рисунках 3,4/ Сравнение расчетов для мышьяка (245 кэВ) и индия (350 кэВ) дает неплохое  согласие с экспериментом.

Рисунок 3. Распределение имплантированных ионов As по глубине кремния при бомбардировке его потоками ионов As различных энергий

Рисунок 4. Распределение имплантированных ионов In по глубине кремния при бомбардировке его потоками ионов In различных энергий

Литература

1. А.А.Купчишин, А.И.Купчишин, Т.А.Шмыгалева и др. Моделирование на ЭВМ и экспериментальные исследования радиационных процессов в железе и твердых сплавах. Монография. Алматы. 2010 г. – 263 с.