Сафина А.У.,  Бабажанова С.Р.

Умный свет. Экономия энергии, при использовании датчиков присутствия.

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

Aminat_12@mail.ru

В нынешнее время работники общественных зданий не следят за экономией энергии, а следовательно за экономией бюджета государства. На лестницах, в санузлах, в лифтовых холлах и других проходных зонах, где люди появляются на относительно небольшое время  держать светильники постоянно включенными нецелесообразно и слишком затратно. Люди не платят из своего кармана за энергию, и поэтому не задумываются и не волнуются о сбережении энергии. Применение датчиков движения и присутствия – конкретный способ энергосбережения, который может помочь нам  всем.

Да́тчики движе́ния и присутствия  — датчики, обнаруживающие перемещение каких-либо объектов, присутствие и перемещение человека, и коммутирующий питание электроприборов (чаще всего освещения). Любой объект, обладающий какой-то температурой, становится источником электромагнитного (теплового) излучения, в том числе – человеческое тело. Длина волны этого излучения зависит от температуры и находится в инфракрасной части спектра. Это излучение невидимо для глаза и улавливается только датчиками. Их еще называют PIR-датчиками.

PIR – это аббревиатура от слов «passive infrared» или «пассивные инфракрасные» датчики. Пассивные – потому что датчики сами не излучают, а только воспринимают излучение с длиной волны от 7 до 14µм.

- Применение:

- Автоматическое управление освещением

- Охранная сигнализация

Принцип работы основан на отслеживании уровня ИК излучения  в поле зрения датчика. Сигнал на выходе датчика монотонно зависит от уровня ИК излучения, усредненного по полю зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлектрического датчика повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система – линза Френеля. Датчики, использующиеся в системах охранной сигнализации, имеют выходное реле типа «сухой контакт»

В датчиках, используемых для управления освещением, для коммутации нагрузки обычно применяются твердотельные выключатели на основе тиристоров или симистров

Важной особенностью и свойством «Умного света», отличающим его от других способов организации жизненного пространства является то, что это наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым пространством. Человек одной командой задает желаемую обстановку, а уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними условиями задает и отслеживает режимы работы всех инженерных систем и электроприборов.

Основной целью автоматизации является обеспечение комфорта, безопасности и экономии для потребителя

Итак, сегодня в современных жилых и коммерческих зданиях использование датчиков как

средств управления искусственным освещением не только позволяет повысить комфорт

эксплуатации помещений, но и становится экономически и энергетически выгодным. Во

многих развитых странах для зданий выполняется множество проектов по энергосбережению. В среднем их окупаемость составляет для гостиничных зданий 1–1,5

года, для жилых зданий – 1,5–2 лет, для офисов – 2–2,5 лет. При стабильном росте цен на

электроэнергию, составляющем около 30 % в год, сроки окупаемости инвестиций будут

снижаться.

- Регистрационная форма участника:

ФИО (полностью):  Сафина А.У.,  Бабажанова С.Р.

Место учебы или работы: КазНУ имени аль-Фараби

Должность (для студентов - курс), Учёная степень: студенты  1 курса бакалавр

Контактные телефоны: 87771209689; 87057170234

Адрес электронной почты (E.mail):  aminat_12@mail.ru

Почтовый адрес, по которому Вам можно выслать опубликованные материалы:

Секция конференции: Современные энергоэкологические проблемы  и устойчивое

развитие

Устное сообщение или стендовый доклад: Устное сообщение

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада: Проектор

Для студентов  - Ф.И.О., уч. степень, ученое звание научного руководителя

Научный руководитель: Баяндинова С.М. КГН. доцент