А.А. Омарова., А.Б. Кенжебай, Н.Нургали.

Методы повышение нефтеотдачи применением полимеров

Ключевые слова: пласт, дебит, проницаемость, заводнение, разработка.

Одной из проблем нефтедобывающей промышленности на протяжении многих лет является увеличение объема извлекаемой нефти из продуктивных пластов и темпов разработки нефтяных залежей.

Эффективность работы добывающих и нагнетательных скважин во многом определяют характер процесса выработки нефтяных пластов. Качественная и бесперебойная эксплуатация скважин зависит от геологических и технологических факторов. Под этим понимается эксплуатация их с дебитами нефти, равными потенциальным возможностям пласта при полном охвате его процессом фильтрации. Фактические дебиты нефти обычно бывают ниже потенциальных из-за снижения абсолютной и фазовой проницаемости пород призабойной зоны под влиянием технологических факторов

Наиболее перспективные современные методы повышения нефтеотдачи пластов подразделяются на три категории [1]:

- нагнетание в пласт химических растворов,

- нагнетание смешивающихся с нефтью жидкостей и газов,

- тепловые методы воздействия.

В пределах этих перспективных категорий экономически оправданными считаются шесть технологий, улучшающие нефтеотмывающие свойства воды – добавление  поверхностно-активных веществ, щелочей; нагнетание в пласт углекислого газа; подача перегретого пара, воспламенение пластовых флюидов, и добавление к ней растворов полимеров.

Полимерное заводнение пластов является одним из основных физико -химических методов увеличения нефтеотдачи. Его применение основано на способности полимера даже при малых концентрациях снижать соотношение вязкости нефти и воды  и уменьшать подвижность последней в высокопроницаемых пропластках, выравнивая продвижение водонефтяного контакта.

Основное и самое простое свойство полимеров заключается в загущении воды. При массовом содержании их в растворе 0,01-0,1 % вязкость ее увеличивается до 3-4 мПа-с. Это приводит к такому же уменьшению соотношения вязкости нефти и воды в пласте и сокращению условий прорыва воды, обусловленных различием вязкостей или неоднородностью пласта по проницаемости. В процессе фильтрации полимерных растворов в пористой среде они приобретают кажущуюся вязкость, которая может быть в 10-20 раз выше вязкости, замеренной вискозиметром. Поэтому полимерные растворы рационально применять в неоднородных пластах, а также при повышенной вязкости нефти с целью увеличения охвата их заводнением и улучшения полноты вытеснения нефти из пористой среды [2-5].

Полимерный раствор обладает свойствами неньютоновских жидкостей: пропускная способность пористой среды для водного раствора полимера уменьшается гораздо сильнее, чем увеличивается его вязкость по сравнению с водой. Это явление характеризуется «фактором сопротивления» К и описывается отношением коэффициента подвижности для воды к коэффициенту подвижности полимерного раствора:

,                          (1)

где  и  , kВ , kП - соответственно вязкость и проницаемость для растворителя (воды) и полимера.

Другой важнейшей характеристикой полимерного раствора является «остаточный фактор сопротивления» Rост, определяемый как отношение подвижности воды до и после фильтрации раствора полимера в пористой среде, т.е.

RОСТ=кВμВкПВμПВ                               (2)

где  кв и кпв - соответственно коэффициенты проницаемости пористой среды для воды до и после фильтрации раствора полимера, мкм2;  и μпв  -   соответственно вязкости для воды до и после фильтрации раствора, мПа*с,

Возникновение «остаточного сопротивления» объясняется адсорбцией полимера в пористых средах и проявляется даже после полного вытеснения из них раствора полимера.

При концентрациях полимера 0,5-1,0% вязкость раствора мало зависит от его минерализации. В качестве примера на рис.2.1.2 приведен график зависимости вязкости раствора ПАА от концентрации полимера (измерения проведены с помощью стандартных капиллярных вискозиметров и поэтому значения вязкости условные) [8].

Рис.1. Зависимость условной вязкости раствора ПАА от концентрации полимера (по данным КазНИГРИ):

1 - в дистиллированной воде при t = 30 0C;  2 - в пластовой воде месторождения Каражанбас при t=30 С (концентрация ионов Na, Ca и Mg 1,40 г на 100 г воды)

Эффективность использования водорастворимых полимеров и композиций на их основе зависит как от геолого-физических характеристик продуктивных пластов и оптимальности технологических решений при закачке растворов, так и от свойств полимера и других соответствующих закачиваемых в пласт систем. Существенно влияют на свойства полимеров в пластовых условиях температура, состав пластовых вод, сдвиговое напряжение, бактериальное воздействие, как правило, приводящие к ухудшению эксплуатационных свойств закачиваемых растворов [10].

В настоящее время разработаны и успешно применяются следующие основные технологии увеличения нефтеотдачи пластов с использованием полимеров:

- закачка индивидуальных растворов полимера (полимерное заводнение);

- воздействие на пласт с использованием «сшитых» полимеров;

3) полимерное заводнение  в сочетании  с вязкоупругими составами (ВУС);

- воздействие на призабойную зону пласта ВУС;

- полимерное заводнение в сочетании с другими физико-химическими методами.

Зная проницаемость пропластков неоднородного пласта и определив экспериментально факторы сопротивления, обеспечиваемые в каждом пропластке раствором полимера полученной концентрации, можно определить количество полимера, необходимое для выравнивания профиля приемистости, по методике В.Г. Оганджанянца [13]:

GПАА=С0*VПАА,                                        (3)

Здесь GПАА - количество полимера; С0 - концентрация раствора полимера, т/м3; VПАА - объем оторочки раствора полимера, необходимой для закачки, м3.

Объем оторочки VПАА определяется из следующего соотношения:

VПАА=πrn2Rn2kn2Ri2nki2Ri2himi                       (4)

где i = 1,2….., n – номера пропластков в порядке возрастания проницаемостей; rn – радиус (зоны) высокопроницаемого слоя, в пределах которой происходит замещение пластовых жидкостей раствором полимера, принимается равным толщине пласта, м; R1, Rn - факторы сопротивления i - го и n - го прослоев соответственно; kj  kn – проницаемость i - го и n - го слоев соответственно, мкм2;  hi - толщина i - го прослоя, м; mi - пористость i - го прослоя, доли единицы  [14-19].

Из всех использованных водорастворимых синтетических полимеров широко применяются полимеры на основе полиакриламида (ПАА). Установлено, что оптимальное содержание полимера в растворе составляет от 0,01 до 0,15 %; при этом оптимальный объем оторочек достигает 20-40 % от объема пор пласта.

Результаты анализа эффективности обычного полимерного заводнения показывают, что область применения его, как и других методов повышения нефтеотдачи пластов, ограничивается обводненностью добываемой жидкости, равной 60-70% и обусловленной, как правило, образованием в продуктивном пласте промытых высокопроницаемых зон. В этих условиях фильтрационное сопротивление пористой среды при обработке полимером практически не изменяется. Этим объясняется более эффективное применение полимерного заводнения на более ранней стадии разработки нефтяных месторождений.

Следует отметить, что с повышением температуры пласта более 70 °С происходят разрушение молекул полимеров и снижение эффективности его применения для повышения нефтеотдачи пластов. При коэффициенте проницаемости пласта менее 0,1 мкм2 процесс полимерного заводнения трудно реализуем, так как размеры молекул раствора больше размеров пор и происходит либо его кольматация в призабойной зоне, либо механическое разрушение молекул полимера [24].

В условиях повышенной солености пластовых вод и содержания солей кальция и магния водные растворы наиболее доступных полимеров становятся неустойчивыми, нарушается их структура и пропадает эффект загущения воды, а более устойчивые полимеры биологического происхождения пока практически недоступны.

Полимеры являются дефицитными и дорогостоящими продуктами. Поэтому с точки зрения уменьшения затрат на увеличение нефтеотдачи существенный интерес представляют методы, основанные на использовании более дешевых и недефицитных химических продуктов.

Список использованной литературы

- Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.

- Тадмор З.Н. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.

- Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.

- Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.

- Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.

- Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.

- Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.

- Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.

9. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.

10. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.

Здраствуйте Вадим Тарасович! Я отправляю вам материалы на конференцию "Технология -2016"  в секцию "Технология органических веществ и топлива. Заранее вам спасибо!