УДК: 533.9.004.14

О процессах формирования сгустков

в импульсных  ускорителях плазмы

Жукешов А.М., Усеинов Б.М.

(НИИЭТФ КазНУ им. аль- Фараби)

Импульсные плазменные ускорители используются для получения высокотемпературных плазменных сгустков большой мощности. Такие сгустки находят широкое применение в науке и технологии. Особый интерес представляет использование горячих плазменных сгустков для обработки материалов. С экспериментальной стороны работа этих ускорителей достаточно подробно исследована [1-3], однако, до сих пор не существует единой теоретической модели, описывающей все многообразие процессов в них. В связи с этим, необходим анализ моделей, описывающих динамику формирования плазменных сгустков и процесса ускорения и сравнение полученных в последнее время экспериментальных данных на соответствие существующим  теоретическим моделям.

В любой плазменной установке динамику процессов определяет конфигурация электромагнитных полей. При этом, происходящие в системе  физические процессы должны выполняться на основе законов сохранения энергии. В коаксиальном импульсном плазменном ускорителе существуют азимутальное магнитное и радиальное электрическое поля, которые осуществляют необходимый подвод энергии к ускоряемой плазме. Интегральная форма закона сохранения энергии для объема dV имеет вид

j⋅EdV+∂∂tH28π+E28πdV=−ПdS                                          (1)

где П – вектор Пойнтинга, H и E – напряженности магнитного и электрического поля,  j -плотность тока.

Проще всего факт ускорения в плазменной пушке  может быть истолкован как результат перепада магнитного давления. Для расчета силы давления Fz возьмем тороидальный объем, охватывающий весь сгусток внутри коаксиальной системы электродов. В данном случае отлична от нуля  только азимутальная компонента поля, и , следовательно,

Fz=nz0Hθ28πdS=14r1r2Hθ2rdr.                                                          (2)

Магнитное давление p=H2/8  действует в сечении z0 перед сгустком, так как в этом месте ток течет только по электродам. Тогда в этом сечении величина магнитного поля, как известно

Hθ=2Icr ,                                                                     (3)

где I- разрядный ток. Подставляя (3) в (2) получаем для силы выражение, не зависящее от деталей токов в плазме

Fz=I2c2lnr2r1.                                                                    (4)

Подставляя сюда известные  величины разрядного тока и радиусов электродов для коаксиального ускорителя КПУ получим F = 225 Н и величину магнитного поля 5 Тл.  Реальная величина магнитного поля, измеренная магнитными зондами [4], составила 1-3 Тл, что удовлетворительно согласуется с проведенным расчетом.

Основные представления о механизмах ускорения плазмы в коаксиальных ускорителях дают блочные модели, которые описывают принципиальные особенности процессов. Простейшей является однокомпонентная модель Л.А. Арцимовича [5]. В данной модели рассматривается контур, состоящий из источника  ЭДС  , заставляющего двигаться перемычку с током J при наличии внешнего магнитного поля Н.  Обозначив массу и длину токовой перемычки соответственно через m и l, имеем

mdυdt=HJlc, ε=Lc2dJdt+1cHυl.                                         (5а)

Исключая J, получаем одно уравнение

1β2dυ2dt2+υ=u,                                                            (5б)

где

u=εcHl,     β2=H2l2Lm.

Полагая, что в начальный момент координата перемычки х0 =0, V0 =0, J0 =0, находим

J=cHL(sinβt);      V=cεHL(1−cosβt);     x=cεHl(t−sinβtβ).                              (6)

Этот результат  аналогичен движению частицы в скрещенном электромагнитном поле (Е,Н) по циклоиде. Как видно из последнего соотношения,  в данной модели перемычка движется пульсирующим образом со средней скоростью

uE=cεHl,

совпадающей со скоростью электрического дрейфа.  Максимальную скорость перемычка имеет при βtm=π. Если в рассматриваемой цепи учитывать омическое сопротивление плазмы, то колебания будут затухать, и спустя некоторое время перемычка будет двигаться со скоростью uE. Расчеты по данной модели были приведены ранее в [6], где для максимальной скорости было получено значение ~100 км/с, которое достигалось через несколько микросекунд после начала ускорения. Однако, данная модель не описывает целый ряд процессов, ответственных за формирование плазмы, таких как наличие токов выноса, роль приэлектродных процессов и ряд других экспериментально наблюдаемых результатов.

В предыдущей модели ускоряемое плазменное образование представлялась как токовая перемычка с неизменной формой. Между тем, плазма всегда состоит как минимум из двух компонент, которые движутся согласованно друг с другом. В этой связи, имеет смысл рассматривать двухкомпонентную блочную модель [7], предложенную А.И.Морозовым, которая позволяет не только описать плазменную систему в целом, но и выявит принципиальную роль квазинейтральности. Схема двухкомпонентной блочной модели  и расположение векторов поля показано на рисунке 1. Данная схема описывается следующей системой уравнений:

MdVixdt=eEx+ecВ0Viy; MdViydt=eE0−ecВ0Vix;mdϑexdt=−eEx−eВ0cϑey; mdϑeydt=−eE0−eВ0cϑey; Ex=4πen0xe−xi.                         (7)

Система (7)  представляет собой проекцию в декартовых координатах силы Лоренца отдельно для ионной и электронной компоненты плазмы. Последним уравнением в (7) учитывается квазинейтральность плазмы.

Рисунок 1. Траектории ионов и электронов в двухблочной модели (слева)

и при разной плотности (справа).

Численный расчет данной системы для параметров ускорителя КПУ был проведен в [7], здесь же изобразим графически результат расчета. На рис.  2а  показаны траектории центров тяжести блоков при очень низкой концентрации плазмы n, когда квазинейтральность отсутствует  и блоки двигаются независимо. Ларморовские радиусы у ионов и электронов существенно различны, поэтому ток переносится в основном ионами. При больших n, когда вступает в силу квазинейтральность, картина существенно меняется (рис. 2б). В этом случае ток переносится в основном электронами, а ионы являются инерционным компонентом системы. Это приводит к тому, что ускорение ионов осуществляется возникающим в межэлектродном пространстве продольным (вдоль x) электрическим полем. Происходит это следующим образом. В начале процесса скорость ионов мала, электроны их обгоняют и тянут за собой. Наоборот, на стадии торможения электроны отступают и тянут ионы в обратную сторону. Но средние скорости дрейфа  вдоль  у ионов и электронов, очевидно, одинаковы при любой плотности. В результате, в ускорителе должны наблюдаться продольные колебания тока большой амплитуды, обусловленные холловским полем. (рис. 4б)тупает в силу квазинейтральность, картина меняется. )лем 1- катод, 2- анод, 3- изолятор, 4 конденсаторная батарея, пла ВВВВ работах [8-9] показано, что такие колебания действительно наблюдаются в ускорителе КПУ, и приводят к формированию последовательности сгустков.

Таким образом, некоторые основные черты процесса формирования плазмы в КПУ удовлетворительно описываются блочными моделями, однако они имеют ограниченное применение лишь для расчета силовых параметров и скорости сгустка на начальном этапе. Между тем, ясного понимания деталей механизма ускорения плазмы в подобных устройствах до сих пор нет. Ряд экспериментальных данных свидетельствует о том, что процесс ускорения плазмы нельзя рассматривать в отрыве от процессов на поверхности электродов, так как именно через этот приграничный слой происходит трансформация энергии и ее реализация в виде ускоренных потоков.  Роль приэлектродных процессов в импульсном ускорителе КПУ-30  детально исследована в работе [10], где на основании совокупности фактов делается вывод, что при низкой плотности газа основным механизмом ускорения плазмы  может быть влияние продольного электрического поля  в плазме, в то время как при высоком давлении ускорение определяется амперовой силой.

В последнее время разрабатываются и другие подходы, связанные с учетом продольных колебаний поля, что является основой для создания более «быстрых» плазменных ускорителей, работающих  в фемтосекундном диапазоне.

ЛИТЕРАТУРА:

- Marshall J., Henius I. //Nuclear Fusion. Suppl. 1960. P.449.

- Плазменные ускорители. Под ред. Л.А.Арцимовича. Москва. Машиностроение. 1973, 312 с.

- Физика и применение плазменных ускорителей. Минск, Наука и техника, 1974.

- Zhukeshov A. M., Baimbetov F. B., Amrenova A. U., and Gabdullina A. T.  // Measuring the Parameters of Pulsed Plasma Flows by Means of Magnetic Probes. Journal of Engineering Thermophysics, 2007, Vol. 16, No. 1, pp. 40–43.

- Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. Москва, Физматлит, 2006, Гл.1, с.63-64.

- Баимбетов Ф.Б, Ибраев Б.М., Жукешов А.М., Амренова А.У. // Расчет и экспериментальное определение скорости плазменного сгустка в коаксиальном ускорителе. // Известия НАН РК. - Серия физико-математическая. - №2. -Алматы. -2004. -  С.93-97

- Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. Москва, Физматлит, 2006, Гл.1, с.79-80.

- Жукешов А.М. //Теоретическое и экспериментальное исследование особенностей формирования потока в канале плазменного ускорителя. Вестник НЯЦ №4, 2007

- F. B Baimbetov, A. M. Zhukeshov and A. U. Amrenova. // Dynamics of Plasma Flow Formation in a Pulsed Accelerator Operating at a Constant Pressure. Technical Physics Letters, 2007, Vol. 33, No. 1, pp. 77–79.

- Zhukeshov A.M. Plasma flow formation in a pulse plasma accelerator in continuous filling regime. Plasma Devices and Operations, 2009, Vol. 17, №1, p.73-  81.